| 安捷檢測有限公司 標準檢驗局指定試驗室認可編號: SL2-IN/VA-T-0157 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式試驗報告 CNS 15598-1影音、資訊及通訊設備安全要求 |  |  |  |  |
| 標準檢驗局試驗報告指定編號: |  | {{bsmi_designated_report_no}} |  |  |
| 報告編號……………..………: |  | {{report_no}} |  |  |
| 申請者名稱……………..……: |  | {{applicant_name}} |  |  |
| 地址………………..…………: |  | {{applicant_address}} |  |  |
| 生產廠場……………..……: |  | 詳見報告第4頁 |  |  |
| 地址………………..…………: |  | 詳見報告第4頁 |  |  |
| 試驗標準(規範)……………: |  | {{cns_standard}} |  |  |
| 試驗方式…………….……: |  | {{test_type}} |  |  |
| 品名…………..…………………: |  | {{product_name_zh}} |  |  |
| 主型號……………..……………: |  | {{main_model}} |  |  |
| 系列型號…………..……………: |  | {{series_model}} |  |  |
| 廠牌/商標………………….……: |  | {{trademark}} |  |  |
| 額定……………………………..: |  | 輸入: {{rated_input}} 輸出: {{rated_output}} 輸出: 5.0 V 3.0 A 15.0 W or 9.0 V 3.0 A 27.0 W or 15.0 V 3.0 A 45.0 W or 20.0 V 3.0 A 60.0 W or 5.0 V-20.0 V 3.0 A 60.0 W MAX |  |  |
| 測試項目不適用……………..…: |  | {{not_applicable_items}} |  |  |
| 測試樣品符合要求……………..: |  | {{sample_conforms}} |  |  |
| 測試樣品不符合要求.………….: |  | {{sample_not_conforms}} |  |  |
| 試驗件收件日……..……………: |  | {{sample_received_date}} |  |  |
| 執行測試日………………...…...: |  | {{test_date}} |  |  |
| 報告發行日…………..…………: |  | {{issue_date}} |  |  |
| 測試單位…………..………: |  | {{lab_name}} |  |  |
| 地址…………………………: |  | {{lab_address}} |  |  |
| 試驗結果………..…………: |  | {{overall_result}} |  |  |
| 一般須知 - 本報告僅對測試樣品負責，於報告中指出其結果僅適用收取的樣品。 - 本報告格式乃依據CNS 15598-1(109年版)節錄製作，詳細內容須見標準。 - 本實驗室依據測試標準規定進行測試，在進行符合性分析時，不考慮量測不確定度的貢獻，依此判定規則出具測試報告。 - 惟全文複製除外的特定聲明，本報告未經實驗室書面同意不得部分複製。 |  |  |  |  |
| 報告 製作者: | {{report_author}} |  | 報告 簽署人: | {{report_signer}} |

標 示 樣 式

(代表號) (系列型號僅型號不同) 註: 以上的標示是安全標準所規範的最低要求對於最終的生產樣品，不會引起誤解的額外的標記可能會增加。

| 報告修訂紀錄: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 發行日期 | 報告編號 | 修訂內容 |
| {{rev1_item}} | {{rev1_date}} | {{rev1_report_no}} | {{rev1_desc}} |

| 試驗樣品特性: |  |
| --- | --- |
| 產品群組 | 終端產品 內建元件 |
| 使用分類 | 普通人員 兒童可能出現 受指導人員 技術人員 |
| 電源連接 | AC mains DC mains Not mains connected: ES1 ES2 ES3 |
| 電源許可差 | +10%/-10% +20%/-15% + %/ - % 無公差 |
| 電源連接 | {{supply_connection_type}} 不可分離式電源線 分離式電源線 直插式設備 B 型插接式設備 不可分離式電源線 分離式電源線 永久連接式 配對連接器 其他: |
| 考慮保護裝置的額定電流 | {{protective_device_rated_current}} 位置: 建築 設備內 無保護裝置 |
| 設備移動性 | {{equipment_mobility}} 直插式設備 放置式設備 崁入式設備 壁面/天花板安裝式 SRME/機架安裝 其他: |
| 過壓類別(OVC) | {{ovc}} |
| 防電擊保護 | {{protection_class}} |
| 特殊安裝位置 : | {{special_installation}} |
| 污染等級 | PD 1 PD 2 PD 3 |
| 製造商宣告Tma | {{tma_c}} |
| IP等級 | {{ip_rating}} |
| 電力系統 | TN TT IT - V L-L not AC mains |
| 設備適用的海拔高度 | {{equipment_altitude}} |
| 測試實驗室海拔高度 | {{lab_altitude}} |
| 設備質量(kg) | {{eut_mass_kg}} |
| 備註: - 此份報告是依據 UL Solutions (Demko) (CB004)所發行之CB證書，其報告號碼為2025112058855971-00，參考證書號碼為DK-174052-UL，標準版本為IEC 62368-1:2018。 - 針對直接插牆式插頭, 增加評估CNS 690極性檢查及尺度量測，量測結果執詳如表4.1.2。 - 針對USB端口評估輸出電壓，詳見表格B.2.5。 - 本產品為影音、資訊及通訊設備類與室內使用，產品為交流電源供應器。 - 使用超音波固定外殼。 - 生產廠資訊 名稱; 地址. Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.; Zhenlong East Rd No.6, Jiaoyitang, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong 523723 China. Dongguan Aohai Technology Co., Ltd .Third Branch.; No.27, Shaxin Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, P. R. China, 523723. PT AOHAI TECHNOLOGY INDONESIA; Kawasan Industri Tunas 1 No.C, Belian Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, Indonesia.. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.; Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi 343900 China. Xihi Technology Private Limited; J-46 or J - 53, Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301, India. Dongguan Aohai Technology Co Ltd Second Branch; No.2, Yinyuan Street, Jiaoyitang, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, P. R. China, 523723. Aohai Technology Vietnam Company Limited; Aohai Technology Vietnam Company Limited Lot CNC8, No. 08, Street BH1, Vsip Bac Ninh Urban and Service Industrial Park, Tu Son Ward, Bac Ninh, 16353 Vietnam. - 此交流電源的最大連續輸出功率為33W。 交流電源的工作負載條件如下： • 在 20.0VDC、3.0A 下工作 5 分鐘，然後降至 20.0VDC、2.25A 工作 5 分鐘，再降至 20.0VDC、1.67A 進行長期工作； • 或在 15.0VDC、3.0A 下工作 10 分鐘，然後降至 15.0VDC、2.2A 進行長期工作； • 或在 11.0VDC、3.0A 下進行長期工作。 其他輸出可按正常最大負載條件運行，詳細資訊請參閱附表 5.4.1.4、9.3、B.1.5、B.2.6。 - 型號差異說明: 所有型號都相同除了型號命名不同外。 |

| 安全防護總攬表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章節 | 可能的危險 |  |  |  |
| 5.1 | 電氣導致之傷害 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 ES3:主電路) | 身體部位 (例如普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| ES3: 所有連接到AC主電源的線路 | 普通人員, 受指導人員, 技術人員 | 無 | 無 | 外殼, 見條款5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.3與5.5.4 |
| ES1: 輸出電路 (輸出連接器) | 普通人員, 受指導人員, 技術人員 | 無 | 無 | 無 |
| 6.1 | 電氣導致之火燄 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 PS2:100 瓦電路) | 材料元件 (例如印刷電路板) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 1st補充 | 2nd補充 |
| PS3: 除輸出電路外所有電路 | 印刷電路板 | 見條款 6.3 | V-1或更好 | 無 |
| PS2: 二次側電路 | 非PS3電路塑料 | 見條款 6.3 | V-2或更好 | 無 |
| PS3: 所有電路 | 其他組件/材料 | 見條款 6.3 | 見條款 6.4.6 | 無 |
| PS2: 二次側電路 | 其他組件/材料 | 見條款 6.3 | 見條款 6.4.5 | 無 |
| PS3: 除輸出電路外所有電路 | 外殼 | 見條款 6.3 | V-0 | 無 |
| PS3: 除輸出電路外所有電路 | 內部配線 | 見條款 6.3 | 見條款 6.5 | 無 |
| PS2: 二次側電路 | 輸出電路/埠 | 見條款 6.3 | 見條款 6.4.5 | 無 |
| 7.1 | 危害物質導致之傷害 |  |  |  |
| 類別和能源源 (例如臭氧) | 身體部位 (如:技術人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 8.1 | 機械導致之傷害 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 MS3:塑膠風扇葉片) | 身體部位 (普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| MS1: 銳邊或腳 | 普通人員 | 無 | 無 | 無 |
| MS1: 設備質量 | 普通人員 | 無 | 無 | 無 |
| 9.1 | 熱能燒燙傷害 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 TS1:鍵盤帽) | 身體部位 (普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| TS3: 內部零件 | 普通人員, 受指導人員, 技術人員 | 無 | 無 | 外殼 |
| TS1: 外殼可觸及部位 | 普通人員, 受指導人員, 技術人員 | 無 | 無 | 無 |
| 10.1 | 輻射 |  |  |  |
| 類別與能量來源 (例如 RS1:PMP 音效輸出) | 身體部位 (普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 補充資料: -- |  |  |  |  |

能量源圖

可選的。 製造商應提供能源圖標識聲明的能源並標識電源之間的分界線。 建議的圖表包含在電源和多部分系統中。插入下面的圖表。 範例圖表設計如: 框圖; 具有分層數據的圖像; 機械圖紙

ES PS MS TS RS

| 4 | 一般要求 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 各項要求之適用, 以及材料、組件及次組件之允收 | (見附表 4.1.2) | 符合 |
| 4.1.2 | 組件之使用 | (見附表 4.1.2) 符合 IEC 及/或國家標準認證之元件在其額定範圍內正確使用。 未受 IEC 標準涵蓋之元件，已依設備中實際存在之條件進行測試。另見附件 G | 符合 |
| 4.1.3 | 設備之設計及結構 | 已評估用於限制輸出以符合 ES1 及防止火勢蔓延、機械性與熱灼傷風險之防護措施。 | 符合 |
| 4.1.4 | 室外用途的指定環境溫度(°C): |  | 不適用 |
| 4.1.5 | 未明確規定之結構與組件 |  | 不適用 |
| 4.1.8 | 液體或液體填充組件(LFC) |  | 不適用 |
| 4.1.15 | 標示及說明 | (見附錄 F) | 符合 |
| 4.4.3 | 安全防護之強健性 |  | 符合 |
| 4.4.3.1 | 一般 |  | 符合 |
| 4.4.3.2 | 穩定力試驗 | (見條款 T.2、T.4) | 符合 |
| 4.4.3.3 | 落下試驗 | (見條款 T.7) | 符合 |
| 4.4.3.4 | 撞擊試驗 |  | 不適用 |
| 4.4.3.5 | 內部可觸及的安全防護試驗 | 外殼若不損壞產品則無法開啟。 | 不適用 |
| 4.4.3.6 | 玻璃撞擊試驗 | 未使用此類玻璃。 | 不適用 |
| 4.4.3.7 | 玻璃固定試驗 |  | 不適用 |
|  | 玻璃衝擊試驗(1J) |  | 不適用 |
|  | 推/拉試驗(10 N) |  | 不適用 |
| 4.4.3.8 | 熱塑性材料試驗 | (參見附錄 T.8) | 符合 |
| 4.4.3.9 | 空氣構成之安全防護 | 已予考量 | 符合 |
| 4.4.3.10 | 符合性判斷準則 | 所有防護裝置均維持有效 | 符合 |
| 4.4.4 | 用絕緣液體置換安全防護 |  | 不適用 |
| 4.4.5 | 安全互鎖 |  | 不適用 |
| 4.5 | 爆炸 |  | 符合 |
| 4.5.1 | 一般 |  | 符合 |
| 4.5.2 | 正常/異常工作狀態期間無爆炸 | (參見條文 B.2, B.3) | 符合 |
|  | 單一故障條件下的爆炸不會造成任何傷害 | (參見條文 B.4) | 符合 |
| 4.6 | 導體之緊固 |  | 符合 |
|  | 修復導體,不要擊敗保護 | 內部導線以鉚接方式固定，因此不易鬆脫。 | 符合 |
|  | 通過試驗檢查符合性性: | (參見條款 T.2) | 符合 |
| 4.7 | 直接插接主電源插座之設備 |  | 符合 |
| 4.7.2 | 主電源系統插頭應符合相關標準之規定 |  | 符合 |
| 4.7.3 | 轉矩(Nm): | 最大 0.026Nm | 符合 |
| 4.8 | 設備包含鋰電池或鈕扣型電池之電池組 |  | 不適用 |
| 4.8.1 | 一般 | 無使用鈕扣型電池 | 不適用 |
| 4.8.2 | 指示型安全防護 |  | 不適用 |
| 4.8.3 | 電池匣蓋結構 |  | 不適用 |
|  | 打開扭矩試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.2 | 應力釋放試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.3 | 電池更換試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.4 | 落下試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.5 | 撞擊試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.6 | 碾壓試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.5 | 符合性判斷準則 |  | 不適用 |
|  | 帶測試探頭的30N力試驗 |  | 不適用 |
|  | 帶測試鉤的20N力試驗 |  | 不適用 |
| 4.9 | 因導電物體掉入而導致起火或電擊之可能性 |  | 符合 |
| 4.10 | 組件規定 |  | 符合 |
| 4.10.1 | 切離裝置 | (見附錄L) | 符合 |
| 4.10.2 | 開關及繼電器 |  | 不適用 |

| 5 | 電氣導致之傷害 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 電器能量源之分級及限制 |  | 符合 |
| 5.2.2 | ES1、ES2和ES3限制 |  | 符合 |
| 5.2.2.2 | 穩態電壓和電流限制: | (見附表 5.2) | 符合 |
| 5.2.2.3 | 電容性限制值 |  | 不適用 |
| 5.2.2.4 | 單一脈衝限制值 |  | 不適用 |
| 5.2.2.5 | 連續性脈衝之限制值 |  | 不適用 |
| 5.2.2.6 | 振鈴訊號 | 無振鈴信號 | 不適用 |
| 5.2.2.7 | 音頻訊號 | 無音頻信號 | 不適用 |
| 5.3 | 針對電氣能量源之保護 |  | 符合 |
| 5.3.1 | 普通人員、受指導人員及技術人員可觸及零件的一般要求 |  | 符合 |
| 5.3.1 a) | 可訪問ES1/ES2派生自ES2/ES3電路 | 限制元件：U2在 T1 腳位 5至6之後，電壓為 46.8Vpk (ES1) (適用輸出 20.0Vdc, 3.0A) (參見附表 5.2) | 符合 |
| 5.3.1 b) | 技術人員不無意接觸 ES3裸導體 |  | 不適用 |
| 5.3.2.1 | 觸及之電能來源和保障措施 | 本產品僅可接觸 ES1 電路 | 符合 |
|  | 可訪問戶外設備裸露部件 |  | 不適用 |
| 5.3.2.2 | 接觸要求 |  | 符合 |
|  | 使用附錄V試驗探棒進行試驗 | 無開口 |  |
| 5.3.2.2 a) | 空氣間隙=電動強度測試電位(V): |  | 不適用 |
| 5.3.2.2 b) | 空氣間隙=距離(mm) : |  | 不適用 |
| 5.3.2.3 | 符合性 |  | 符合 |
| 5.3.2.4 | 用作裸線連接之端子 |  | 不適用 |
| 5.4 | 絕緣材料及要求 |  | 符合 |
| 5.4.1.2 | 絕緣材料之性質 |  | 符合 |
| 5.4.1.3 | 材料是非吸濕的 | (見 5.4.8 款) | 符合 |
| 5.4.1.4 | 材料、組件及系統之最大操作溫度 | (見附表 5.4.1.4) | 符合 |
| 5.4.1.5 | 污染等級 | 2 | 符合 |
| 5.4.1.5.2 | 對於污染等級1之環境及絕緣化合物之試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.1.5.3 | 熱循環試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.1.6 | 變壓器內具不同尺度之絕緣 |  | 不適用 |
| 5.4.1.7 | 在產生起始脈衝電路內之絕緣 |  | 不適用 |
| 5.4.1.8 | 決定工作電壓 | (見附表 5.4.1.8) | 符合 |
| 5.4.1.9 | 絕緣表面 |  | 符合 |
| 5.4.1.10 | 被可導電金屬部件直接鑲嵌之熱塑性部件 |  | 符合 |
| 5.4.1.10.2 | 軟化(Vicat)試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.1.10.3 | 球壓試驗 | (見附表 5.4.1.10.3) | 符合 |
| 5.4.2 | 空間距離 |  | 符合 |
| 5.4.2.1 | 一般要求 |  | 符合 |
|  | 連接到交流電源的電路中的間隙, 替代方法 |  | 不適用 |
| 5.4.2.2 | 程序1決定空間距離 |  | 符合 |
|  | 暫時過壓 : | 2000 Vpeak |  |
| 5.4.2.3 | 程序2決定空間距離 |  | 符合 |
| 5.4.2.3.2.2 | 交流電源系統暫態電壓 | 2500 Vpeak |  |
| 5.4.2.3.2.3 | 直流電源系統暫態電壓 | 無連接至直流電源 |  |
| 5.4.2.3.2.4 | 外部電路暫態電壓 | 無具暫態電壓之外部電路連接 |  |
| 5.4.2.3.2.5 | 以量測決定暫態電壓位準 | 未採用此選項 |  |
| 5.4.2.4 | 使用耐電壓試驗決定合適之空間距離 |  | 不適用 |
| 5.4.2.5 | 超過海拔2,000 m之乘數因子 | 1.48 | 符合 |
| 5.4.2.6 | 間隙測量: | (見附表 5.4.2) | 符合 |
| 5.4.3 | 沿面距離 |  | 符合 |
| 5.4.3.1 | 一般 |  | 符合 |
| 5.4.3.3 | 材料群組 | IIIb |  |
| 5.4.3.4 | 沿面距離測量: | (見附表 5.4.3) | 符合 |
| 5.4.4 | 固體絕緣 |  | 符合 |
| 5.4.4.1 | 一般要求 |  | 符合 |
| 5.4.4.2 | 最小絕緣穿透距離 | (見附表 5.4.4.2) | 符合 |
| 5.4.4.3 | 絕緣化合物形成固體絕緣 |  | 不適用 |
| 5.4.4.4 | 半導體器件中的固體絕緣 |  | 符合 |
| 5.4.4.5 | 絕緣化合物形成接合劑接合 |  | 不適用 |
| 5.4.4.6 | 薄片材料 |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.2 | 可分離薄片材料 |  | 不適用 |
|  | 層數(層): |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.3 | 不可分離薄片材料 |  | 不適用 |
|  | 層數(層) |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.4 | 不可分離式薄片絕緣之標準試驗程序 |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.5 | 轉軸試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.4.7 | 繞線組件中之固體絕緣 | 使用認可之三層絕緣線 | 符合 |
| 5.4.4.9 | 頻率超過30 kHz 之固體絕緣要求 |  | 不適用 |
|  | 透過耐電壓試驗替代,測試電壓(V), KR: | (見附表 5.4.4.9 及 5.4.9) | 符合 |
| 5.4.5 | 天線端子絕緣 |  | 符合 |
| 5.4.5.1 | 一般 |  | 符合 |
| 5.4.5.2 | 電壓浪湧試驗 | 以充電至 10kV 的 1nF 電容器，依每分鐘最高 12 次之頻率進行 50 次雷擊測試。雷擊測試後量測電源輸入與輸出端子間之絕緣電阻，詳情見下文。 | 符合 |
| 5.4.5.3 | 絕緣電阻(M): | AC 插頭與輸出端子之間：>500 M | 符合 |
|  | 耐電壓試驗: |  | 不適用 |
| 5.4.6 | 內部線材絕緣用作補充安全防護之一部分 |  | 不適用 |
| 5.4.7 | 半導體組件及接合劑接合之試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.8 | 濕度處理 |  | 符合 |
|  | 相對濕度(%), 溫度(°C), 持續時間(h): | 95%、40°C、120 小時 |  |
| 5.4.9 | 耐電壓試驗 | 緊接於 5.4.1.4 溫度測試之後進行 | 符合 |
| 5.4.9.1 | 固體絕緣型式試驗之試驗程序 | (見附表 5.4.9) | 符合 |
| 5.4.9.2 | 例行試驗之試驗程序 |  | 不適用 |
| 5.4.10 | 防止來自外部電路暫態電壓 |  | 不適用 |
| 5.4.10.1 | 與外部電路分離的部件和電路 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2 | 試驗法 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2.2 | 脈衝試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2.3 | 穩態試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.10.3 | 脈衝試驗絕緣故障的驗證: |  | 不適用 |
| 5.4.11 | 外部電路對地間之隔離 |  | 不適用 |
| 5.4.11.1 | 外部電路對地間分離的例外情況 |  | 不適用 |
| 5.4.11.2 | 要求 |  | 不適用 |
|  | 橋接在ES1或ES2外部電路與接地突波保護裝置(SPD) |  | 不適用 |
|  | 交流主電源系統標稱電壓(V): |  |  |
|  | 標稱電壓 U峰值(V): |  |  |
|  | 為生產差異產生的額定操作電壓負容許差Usp |  |  |
|  | 因老化而產生的最大額定操作電壓變動值U sa: |  |  |
| 5.4.11.3 | 試驗方法與符合性性: |  | 不適用 |
| 5.4.12 | 絕緣液體 |  | 不適用 |
| 5.4.12.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| 5.4.12.2 | 絕緣液體之絕緣耐電壓: |  | 不適用 |
| 5.4.12.3 | 絕緣液體之相容性: |  | 不適用 |
| 5.4.12.4 | 絕緣液體之容器: |  | 不適用 |
| 5.5 | 安全防護之組件 |  | 符合 |
| 5.5.1 | 一般 |  | 符合 |
| 5.5.2 | 電容器和RC單元 | 使用認可Y 電容，見附表 4.1.2。另見G.11.1 以確認符合性及其應用。 | 符合 |
| 5.5.2.1 | 一般要求 |  | 符合 |
| 5.5.2.2 | 連接器切離後之電容器放電: |  | 不適用 |
| 5.5.3 | 變壓器 | (見附錄 G.5.3) | 符合 |
| 5.5.4 | 光耦合器 | (參見 5.4 小節或 G.12 條款) | 符合 |
| 5.5.5 | 繼電器 |  | 不適用 |
| 5.5.6 | 電阻器 |  | 不適用 |
| 5.5.7 | SPD |  | 不適用 |
| 5.5.8 | 在主電源與外部電路間含有同軸電纜之絕緣: |  | 不適用 |
| 5.5.9 | 戶外設備中插座之安全防護 |  | 不適用 |
|  | 額定剩餘操作電流(mA): |  |  |
| 5.6 | 保護導體 | II 類產品 | 不適用 |
| 5.6.2 | 保護導體之規定 |  | 不適用 |
| 5.6.2.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| 5.6.2.2 | 絕緣顏色 |  | 不適用 |
| 5.6.3 | 保護接地導體的要求 |  | 不適用 |
|  | 保護性接地導體大小(mm2) : |  |  |
|  | 保護性接地導體作為加固的防護裝置 |  | 不適用 |
|  | 保護接地導體作為雙重保護 |  | 不適用 |
| 5.6.4 | 保護搭接導體之規定 |  | 不適用 |
| 5.6.4.1 | 保護搭接導體 |  | 不適用 |
|  | 保護搭接導體應大小(mm2): |  |  |
| 5.6.4.2 | 保護性電流額定值(A): |  | 不適用 |
| 5.6.5 | 保護導體的端子 |  | 不適用 |
| 5.6.5.1 | 連線保護接地導體的端子大小(mm): |  | 不適用 |
|  | 連線保護搭接導體的端子大小(mm): |  | 不適用 |
| 5.6.5.2 | 腐蝕 |  | 不適用 |
| 5.6.6 | 保護搭接系統之電阻 |  | 不適用 |
| 5.6.6.1 | 要求 |  | 不適用 |
| 5.6.6.2 | 試驗方法: |  | 不適用 |
| 5.6.6.3 | 電阻或電壓降: |  | 不適用 |
| 5.6.7 | 保護接地導體之可靠連接 |  | 不適用 |
| 5.6.8 | 功能性接地 |  | 不適用 |
|  | 導體大小(mm2): |  | 不適用 |
|  | II 類, 帶有功能接地標記: |  | 不適用 |
|  | 電器輸入插座, 應符合雙重絕緣或強化絕緣之沿面距離及空間距離之 |  | 不適用 |
| 5.7 | 預期之接觸電壓、接觸電流及保護導體電流 |  | 符合 |
| 5.7.2 | 測量設備和網路 |  | 符合 |
| 5.7.2.1 | 量測接觸電流 | (見附表 5.2) | 符合 |
| 5.7.2.2 | 量測電壓 |  | 符合 |
| 5.7.3 | 設備設定、電力連接及接地連接 |  | 符合 |
| 5.7.4 | 非接地可觸及部件 | (見附表 5.7.4) | 符合 |
| 5.7.5 | 接地之可觸及導電部件: |  | 不適用 |
| 5.7.6 | 接觸電流超過ES2 限制之要求 |  | 不適用 |
|  | 保護導體電流(mA): |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 5.7.7 | 與外部電路相關之預期接觸電壓及電流 |  | 不適用 |
| 5.7.7.1 | 自同軸電纜之接觸電流 |  | 不適用 |
| 5.7.7.2 | 與成對導體電纜相關之預期接觸電壓及電流 |  | 不適用 |
| 5.7.8 | 來自外部電路之接觸電流總和 |  | 不適用 |
|  | a)連接至接地之外部電路的設備,電流 (mA): |  | 不適用 |
|  | b)連接至非接地外部電路之設備,電流 (mA): |  | 不適用 |
| 5.8 | 電池備用供電之反饋安全防護 |  | 不適用 |
|  | 主電源端ES: |  | 不適用 |
|  | 空氣間隙(mm): |  | 不適用 |

| 6 | 電氣導致之火燄 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 電力能量源(PS)及潛在起火源(PIS)之分級 |  | 符合 |
| 6.2.2 | 電力能量源電路分級 | (見附表 6.2.2) | 符合 |
| 6.2.3 | 潛在點火源之分類 |  | 符合 |
| 6.2.3.1 | 電弧PIS: | (見附表 6.2.3.1) | 符合 |
| 6.2.3.2 | 電阻性PIS : | (見附表 6.2.3.2) | 符合 |
| 6.3 | 在正常操作條件及異常操作條件下防火安全防護 |  | 符合 |
| 6.3.1 | 對於未知材料, 無點火和可達到的溫度值小於ISO 871定義的90%或小於300 C: | (見附表 B.1.5 及 B.3) | 符合 |
|  | 防火外殼外的可燃材料: |  | 不適用 |
| 6.4 | 在單一故障條件下防火安全防護 |  | 符合 |
| 6.4.1 | 保護方法 | 使用火勢擴散之控制 | 符合 |
| 6.4.2 | PS1電路中單一故障條件下降低引燃之可能性 |  | 不適用 |
| 6.4.3 | PS2電路及PS3電路中單一故障條件下降低引燃之可能性 |  | 不適用 |
| 6.4.3.1 | 補充安全防護 |  | 不適用 |
| 6.4.3.2 | 試驗方法: |  | 不適用 |
|  | 保險絲限制溫度的特殊條件 |  | 不適用 |
| 6.4.4 | PS1電路中火勢擴散之控制 |  | 不適用 |
| 6.4.5 | PS2電路中火勢擴散之控制 | 採用核可之防火外殼。 | 符合 |
| 6.4.5.2 | 補充安全防護 | 符合情形詳述如下： − 印刷電路板：最低等級 V-1 除 PCB 與導線之外之元件如下： 安裝於最低等級 V-1 之 PCB 上，及／或採用 V-2/VTM-2 或更佳等級之材料製成。 − 隔離變壓器：符合 G.5.3 要求。 導線絕緣：符合第 6.5 條。輸入導線符合 UL 758 標準，其試驗方法與試驗條件等同 IEC/EN 60695-11-21。 所有其他元件：至少為 V-2 等級，但安裝於最低 V-1 等級材料上的零件，或質量小於 4g 的可燃性小零件，或符合相關 IEC 標準之元件除外。 使用經認可之 V-0 防火外殼。 (詳情見附表 4.1.2 及附錄 G) | 符合 |
| 6.4.6 | PS3電路中火勢擴散之控制 | 符合性說明如下： − 印刷電路板：最低 V-1 等級 除 PCB 與導線之外之元件如下： 安裝於最低等級 V-1 之 PCB 上，及／或採用 V-2/VTM-2 或更佳等級之材料製成。 − 隔離變壓器：符合 G.5.3 要求。 導線絕緣：符合第 6.5 條。輸入導線符合 UL 758 標準，其試驗方法與試驗條件等同於 IEC/EN 60695-11-21。 所有其他元件：至少須達到 V-2 等級，安裝於至少 V-1 等級材料上的零件或質量小於 4g 的小型可燃材料零件，或符合相關 IEC 標準之元件除外。 採用經認可之 V-0 級防火外殼。 (詳見附表 4.1.2 及附錄 G) | 符合 |
| 6.4.7 | PIS與可燃性材料之隔離 |  | 不適用 |
| 6.4.7.2 | 以距離隔離 |  | 不適用 |
| 6.4.7.3 | 以火焰阻隔物隔離 |  | 不適用 |
| 6.4.8 | 防火機殼及火焰阻隔物 |  | 符合 |
| 6.4.8.2 | 防火機殼及火焰阻隔物材料特性 | 採用 V-0 級防火外殼 | 符合 |
| 6.4.8.2.1 | 火焰阻隔物之要求 |  | 不適用 |
| 6.4.8.2.2 | 防火機殼之要求 | 採用 V-0 級防火外殼 | 符合 |
| 6.4.8.3 | 針對防火機殼及火焰阻隔物之結構性要求 | 無開口與防火隔板 | 符合 |
| 6.4.8.3.1 | 防火機殼及火焰阻隔物開孔 |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.2 | 火焰阻隔物尺度 |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.3 | 頂部開孔及頂部開孔性質 | 無開口 | 不適用 |
|  | 開口大小(mm): |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.4 | 底部開孔及底部開孔性質 | 無開口 | 不適用 |
|  | 開口大小(mm): |  | 不適用 |
|  | 防火外殼底部的易燃性試驗 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.5 | 側邊開孔及側邊開孔性質 | 無開口 | 不適用 |
|  | 開口大小(mm): |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.6 | 防火機殼之完整性, 應符合(a)、(b)或(c)之規定: |  | 不適用 |
| 6.4.8.4 | 自防火機殼及防火阻隔物隔離PIS: | 外殼為 V-0 材料 | 符合 |
| 6.4.9 | 絕緣液體之耐燃: |  | 不適用 |
| 6.5 | 內部及外部配線 |  | 符合 |
| 6.5.1 | 一般規定 | 額定為 VW-1 之輸入導線視為符合 IEC/TS 60695-11-21。 | 符合 |
| 6.5.2 | 互連至建築物配線之要求: |  | 不適用 |
| 6.5.3 | 插座之內部配線(mm2): |  | 不適用 |
| 6.6 | 預防因連接額外設備而起火之安全防護 |  | 符合 |

| 7 | 危害物質導致之傷害 |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | 減少暴露於危害物質 |  | 不適用 |
| 7.3 | 臭氧顯露 |  | 不適用 |
| 7.4 | 人員安全防護或個人防護具(PPE)之使用 |  | 不適用 |
|  | 人員安全防護及其使用方法: |  |  |
| 7.5 | 指示型安全防護及說明書使用 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護(ISO 7010): |  |  |
| 7.6 | 電池及其保護電路 |  | 不適用 |

| 8 | 機械導致之傷害 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | 機械能量源分級 |  | 符合 |
| 8.3 | 針對機械能量源之保護 |  | 符合 |
| 8.4 | 針對具銳利邊緣及切角部件之安全防護 |  | 符合 |
| 8.4.1 | 要求 |  | 符合 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.4.2 | 銳邊或切角 | 設備重量、邊緣與角部歸類為 MS1。 | 符合 |
| 8.5 | 針對移動部件之安全防護 |  | 不適用 |
| 8.5.1 | 手指、珠寶、衣服、頭髮等可能捲入而接觸MS2 或MS3 部件 |  | 不適用 |
|  | 需要可存取裝置功能的MS2或MS3元件 |  | 不適用 |
|  | 移動MS3部件僅可供技術人員使用 |  | 不適用 |
| 8.5.2 | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.5.4 | 包含行動元件的特殊類別的設備 |  | 不適用 |
| 8.5.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2 | 設備包含MS3 部件之工作單元 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.1 | 保護工作單元內之人員 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.2 | 進入防護解除 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.2.1 | 解除系統 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.2.2 | 視覺指示器 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.3 | 緊急停止系統 |  | 不適用 |
|  | 與啟動點的最大停止距離(m): |  | 不適用 |
|  | 端點和最近固定機械部件之間的空間(mm): |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.4 | 耐久性要求 |  | 不適用 |
|  | 機械系統可承受100 000個迴圈操作 |  | 不適用 |
|  | - 機械功能檢查和目視檢查 |  | 不適用 |
|  | - 電纜元件: |  | 不適用 |
| 8.5.4.3 | 設備具有破壞介質之電機裝置 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.1 | 設備防護 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.2 | 針對移動部件之指示型安全防護 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.3 | 自電源切離 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.4 | 切割類型與測試力(N): |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.5 | 符合性 |  | 不適用 |
| 8.5.5 | 高壓燈泡 |  | 不適用 |
|  | 爆裂試驗: |  | 不適用 |
| 8.5.5.3 | 玻璃顆粒大小(mm): |  | 不適用 |
| 8.6 | 設備穩定性 |  | 不適用 |
| 8.6.1 | 一般 | MS1 | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.6.2 | 靜態穩定性 |  | 不適用 |
| 8.6.2.2 | 靜態穩定性試驗: |  | 不適用 |
| 8.6.2.3 | 向下力試驗 |  | 不適用 |
| 8.6.3 | 搬移穩定性 |  | 不適用 |
|  | 滾輪直徑(mm): |  |  |
|  | 傾斜試驗 |  | 不適用 |
| 8.6.4 | 玻璃滑落試驗 |  | 不適用 |
| 8.6.5 | 水平力試驗: |  | 不適用 |
| 8.7 | 安裝在牆壁、天花板或其他結構上之設備 |  | 不適用 |
| 8.7.1 | 安裝類型: |  | 不適用 |
| 8.7.2 | 試驗方法 |  | 不適用 |
|  | 試驗1 附加向下力(N): |  | 不適用 |
|  | 試驗2 連接點數和測試力(N): |  | 不適用 |
|  | 試驗3 標稱直徑(mm)和應用扭矩(Nm): |  | 不適用 |
| 8.8 | 把手強度 |  | 不適用 |
| 8.8.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.8.2 | 手柄強度試驗 |  | 不適用 |
|  | 句柄數: |  |  |
|  | 施加的力(N): |  | 不適用 |
| 8.9 | 滾輪或腳輪附屬物之要求 |  | 不適用 |
| 8.9.2 | 拉力試驗 |  | 不適用 |
| 8.10 | 推車、腳座及類似承載器 |  | 不適用 |
| 8.10.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.10.2 | 標示及說明: |  | 不適用 |
| 8.10.3 | 推車、支架或承運裝置負載試驗 |  | 不適用 |
|  | 施加的負重力(N): |  | 不適用 |
| 8.10.4 | 推車、支架或承運裝置撞擊試驗 |  | 不適用 |
| 8.10.5 | 機械穩定性 |  | 不適用 |
|  | 施加的力(N): |  | 不適用 |
| 8.10.6 | 熱塑性材料溫度穩定性 |  | 不適用 |
| 8.11 | 機架安裝式設備之架設裝置(SRME) |  | 不適用 |
| 8.11.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.11.2 | 滑軌要求 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.11.3 | 機械強度試驗 |  | 不適用 |
| 8.11.3.1 | 向下力試驗, 施加力(N): |  | 不適用 |
| 8.11.3.2 | 側向推力試驗 |  | 不適用 |
| 8.11.3.3 | 滑軌終端停止裝置之完整性 |  | 不適用 |
| 8.11.4 | 符合性 |  | 不適用 |
| 8.12 | 伸縮型或桿型天線 |  | 不適用 |
|  | 按鈕/球直徑(mm): |  |  |

| 9 | 熱能燒燙傷害 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | 熱能量源分級 |  | 符合 |
| 9.3 | 碰觸溫度限制值 |  | 符合 |
| 9.3.1 | 可接觸元件的觸控溫度: | (見附表 5.4.1.4) | 符合 |
| 9.3.2 | 試驗方法及符合性 |  | 符合 |
| 9.4 | 防止熱能量源之安全保護 |  | 符合 |
| 9.5 | 安全防護之要求 |  | 符合 |
| 9.5.1 | 設備安全防護 |  | 符合 |
| 9.5.2 | 指示型安全防護 |  | 不適用 |
| 9.6 | 無線電力傳輸器要求 |  | 不適用 |
| 9.6.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 9.6.2 | 異物的規範 |  | 不適用 |
| 9.6.3 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |

| 10 | 輻射 |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | 輻射能量源分級 |  | 不適用 |
| 10.2.1 | 一般分類 |  | 不適用 |
|  | 雷射: |  |  |
|  | 光源及光源系統(包括LEDs): |  |  |
|  | 影像投影機: |  |  |
|  | X光: |  |  |
|  | 個人音樂播放器: |  |  |
| 10.3 | 雷射輻射之安全防護 |  | 不適用 |
|  | 含雷射之設備應符合標準指定之要求 |  | 不適用 |
| 10.4 | 來自燈泡及燈具系統之光學輻射之安全防護(包括LED 型式) |  | 不適用 |
| 10.4.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
|  | 超過可觸及的輻射須提供指示型安全防護 |  | 不適用 |
|  | 風險類別標示與位置: |  | 不適用 |
|  | 安全操作和安裝資訊 |  | 不適用 |
| 10.4.2 | 機殼要求 |  | 不適用 |
|  | UV輻射暴露: |  | 不適用 |
| 10.4.3 | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 10.5 | X 輻射之安全防護 |  | 不適用 |
| 10.5.1 | 要求 |  |  |
|  | 技術人員的指示型安全防護: |  |  |
| 10.5.3 | 最大輻射(pA/kg): |  | 不適用 |
| 10.6 | 音能之安全防護 |  | 不適用 |
| 10.6.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 10.6.2 | 分級 |  | 不適用 |
|  | 音效輸出LAeq, T, dB(A): |  | 不適用 |
|  | 未加權RMS輸出電壓(mV): |  | 不適用 |
|  | 數位輸出訊號(dBFS): |  | 不適用 |
| 10.6.3 | 聲音劑量基礎系統之要求 |  | 不適用 |
| 10.6.3.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| 10.6.3.2 | 聲音劑量基礎警告及自動降減 |  | 不適用 |
| 10.6.3.3 | 顯露基礎警告及要求 |  | 不適用 |
|  | 30 s整合顯露位準(MEL30): |  | 不適用 |
|  | MEL警告≥ 100 dB(A): |  | 不適用 |
| 10.6.4 | 量測方法 |  | 不適用 |
| 10.6.5 | 人員之防護 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護措施: |  | 不適用 |
| 10.6.6 | 收聽設備(耳機、耳機等)的要求 |  | 不適用 |
| 10.6.6.1 | 收聽設備(耳機、耳機等)的要求 |  | 不適用 |
|  | 收聽裝置輸入電壓(mV): |  | 不適用 |
| 10.6.6.2 | 有線數位輸入之收聽裝置 |  | 不適用 |
|  | 最大量測聲音輸出LAeq,T, dB(A): |  | 不適用 |
| 10.6.6.3 | 無線收聽裝置 |  | 不適用 |
|  | 最大量測聲音輸出LAeq,T, dB(A): |  | 不適用 |

| B | 正常操作條件試驗、異常操作條件試驗及單一故障條件試驗 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | 一般 |  | 符合 |
| B.1.5 | 溫度量測條件 | (見表格B.1.5) | 符合 |
| B.2 | 正常操作條件 |  | 符合 |
| B.2.1 | 一般要求: | (見測試項目詳細資料及附錄測試表格) | 符合 |
|  | 音頻放大器及含有音頻放大器之設備: |  | 不適用 |
| B.2.3 | 電源電壓容許值 | 標稱輸入：100-240V~； 已考慮 ±10% 之允差。 | 符合 |
| B.2.5 | 輸入試驗: | (見附表格 B.2.5) | 符合 |
| B.3 | 模擬之異常操作條件 |  | 符合 |
| B.3.1 | 一般 |  | 符合 |
| B.3.2 | 散熱開孔之覆蓋 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| B.3.3 | 直流主電源極性試驗 |  | 不適用 |
| B.3.4 | 電壓選擇器之設定 |  | 不適用 |
| B.3.5 | 輸出端子之最大負載 | (見附表 B.3 與 B.4) | 符合 |
| B.3.6 | 電池極性之倒置 |  | 不適用 |
| B.3.7 | 音頻放大器異常操作條件 |  | 不適用 |
| B.3.8 | 異常操作條件期間及之後之符合性 | (見附表 B.3 與 B.4) | 符合 |
| B.4 | 模擬單一故障條件 |  | 符合 |
| B.4.1 | 一般 |  | 符合 |
| B.4.2 | 溫度控制裝置 |  | 不適用 |
| B.4.3 | 電動機堵轉試驗 |  | 不適用 |
| B.4.4 | 功能性絕緣 |  | 符合 |
| B.4.4.1 | 功能性絕緣的空間距離短路 | (見附表 B.3 及 B.4) | 符合 |
| B.4.4.2 | 功能性絕緣的沿面距離短路 | (見附表 B.3 及 B.4) | 符合 |
| B.4.4.3 | 塗層印刷電路板上之功能性絕緣短路 |  | 不適用 |
| B.4.5 | 半導體及真空管中電極之短路及中斷 | (見附表 B.3 及 B.4) | 符合 |
| B.4.6 | 被動組件之短路或斷開 | (見附錄表 B.3 與 B.4) | 符合 |
| B.4.7 | 組件之連續操作 |  | 不適用 |
| B.4.8 | 單一故障條件期間及之後的符合性: | (見附表 B.3 與 B.4) | 符合 |
| B.4.9 | 單一故障條件下之電池充放電 |  | 不適用 |
| C | 紫外線輻射 |  | 不適用 |
| C.1 | 保護設備中的材料免受紫外線輻射 |  | 不適用 |
| C.1.2 | 要求 |  | 不適用 |
| C.1.3 | 試驗方法 |  | 不適用 |
| C.2 | 紫外線照射試驗 |  | 不適用 |
| C.2.1 | 試驗儀器: |  | 不適用 |
| C.2.2 | 試驗樣品之固定 |  | 不適用 |
| C.2.3 | 碳弧燈照射試驗 |  | 不適用 |
| C.2.4 | 氙弧燈照射試驗 |  | 不適用 |
| D | 試驗產生器 |  | 符合 |
| D.1 | 脈衝試驗產生器 |  | 不適用 |
| D.2 | 天線介面試驗產生器 |  | 符合 |
| D.3 | 電子脈衝產生器 |  | 不適用 |
| E | 設備包含音頻擴大器之試驗條件 |  | 不適用 |
| E.1 | 音頻訊號之電氣能量源分級 |  | 不適用 |
|  | 最大非箝制式輸出功率(W): |  |  |
|  | 額定負載阻抗(Ω) : |  |  |
|  | 開路輸出電壓(V): |  |  |
|  | 指示型安全防護: |  |  |
| E.2 | 音頻放大器正常工作條件 |  | 不適用 |
|  | 音頻信號來源類型: |  |  |
|  | 音頻輸出功率(W): |  |  |
|  | 音頻輸出電壓(V): |  |  |
|  | 額定負載阻抗(Ω) : |  |  |
|  | 溫度測量要求 |  | 不適用 |
| E.3 | 聲音擴大器異常操作條件 |  | 不適用 |
| F | 設備標示、說明及指示型安全防護 |  | 符合 |
| F.1 | 一般 |  | 符合 |
|  | 語言: | 繁體中文 |  |
| F.2 | 字元符號及圖示符號 |  | 符合 |
| F.2.1 | 根據IEC60027-1字元符號 |  | 符合 |
| F.2.2 | 根據IEC、ISO 或製造商特定設置的圖示符號 |  | 符合 |
| F.3 | 設備標示 |  | 符合 |
| F.3.1 | 設備標示位置 | 設備標記位於設備表面，很容易看到。 | 符合 |
| F.3.2 | 設備識別標示 |  | 符合 |
| F.3.2.1 | 製造商識別………..………………………………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.2.2 | 機型識別………………..…………………………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3 | 設備額定值 | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.1 | 直接連接至主電源系統之設備 |  | 符合 |
| F.3.3.2 | 未直接連接至主電源系統之設備 |  | 不適用 |
| F.3.3.3 | 電源電壓的性質…………………………………..: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.4 | 額定電壓………………………………..…………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.5 | 額定頻率…………………………………..………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.6 | 額定電流或額定功率………………………....…..: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.7 | 設備具多電源連接 |  | 不適用 |
| F.3.4 | 電壓設置裝置 |  | 不適用 |
| F.3.5 | 端子及操作裝置 |  | 符合 |
| F.3.5.1 | 電源裝置插座與插座插座之標示……………..…: | 未提供設備插座 | 不適用 |
| F.3.5.2 | 開關位置識別之標示……………………………..: |  | 不適用 |
| F.3.5.3 | 可替換式熔線識別及額定值標示…………..……: | 保險絲安裝於設備內部，非一般人或受指導人員可更換。 F1保險絲附近標示 ”T3.15AL/250Vac” | 符合 |
|  | 中性保險絲的指示型安全防護……………..……: |  | 不適用 |
| F.3.5.4 | 可替換式電池識別標示………………….……….: |  | 不適用 |
| F.3.5.5 | 中性導體端子 |  | 不適用 |
| F.3.5.6 | 端子標示位置 |  | 不適用 |
| F.3.6 | 與設備分類相關之設備標示 |  | 符合 |
| F.3.6.1 | I 類設備 |  | 不適用 |
| F.3.6.1.1 | 保護接地導體端子……………………...………..: |  | 不適用 |
| F.3.6.1.2 | 保護搭接導體端子………………………………..: | 非永久連接之設備 | 不適用 |
| F.3.6.2 | 設備類別標示………………………...…………...: |  | 符合 |
| F.3.6.3 | 功能性接地端子標示……………………………..: |  | 不適用 |
| F.3.7 | 設備IP 額定值標示………………………………: | IPX0 | 符合 |
| F.3.8 | 外部電源輸出標示………………………………..: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.9 | 標示之耐用性、可辨識性及永久性 | 標示被認為具可識讀且易辨認。另見下列詳細資訊。銘牌已進行標示永久性測試。以浸泡於水中之布料擦拭銘牌 15 秒，接著再以浸泡於石油溶劑之布料擦拭 15 秒。試驗後銘牌無任何損壞，銘牌上的標示未有褪色情形。 | 符合 |
| F.3.10 | 標示耐久性試驗 | 試驗後，標示仍保持可識讀，且銘牌無翹曲，亦無法以手將其剝除。 | 符合 |
| F.4 | 說明指示 |  | 符合 |
|  | - 安裝和初始使用前的資訊 |  | 符合 |
|  | b) 在兒童不會出現的地方使用的設備 |  | 不適用 |
|  | c) 安裝和互連說明 |  | 符合 |
|  | d) 僅用於限制觸及區域的設備 |  | 不適用 |
|  | e) 擬固定到位的設備 |  | 不適用 |
|  | f) 音訊設備終端的說明 |  | 不適用 |
|  | g) 保護接地用作安全防護 |  | 不適用 |
|  | h) 保護接地導體電流超過ES2限制值 |  | 不適用 |
|  | - 設備中使用的符號標示 |  | 不適用 |
|  | - 未提供全極性電源開關的永久連接設備 |  | 不適用 |
|  | - 提供安全防護功能的可替換組件或模組 |  | 不適用 |
|  | - 含有絕緣液體的設備 |  | 不適用 |
|  | - 戶外設備之安裝指引應 |  | 不適用 |
| F.5 | 指示型安全防護 |  | 不適用 |
| G | 組件 |  | 符合 |
| G.1 | 開關 |  | 不適用 |
| G.1.1 | 一般 | 無開關 | 不適用 |
| G.1.2 | 額定值、耐用性、間距、最大負載 |  | 不適用 |
| G.1.3 | 試驗方法和符合性性 |  | 不適用 |
| G.2 | 繼電器 |  | 不適用 |
| G.2.1 | 要求 | 無繼電器 | 不適用 |
| G.2.2 | 過載試驗 |  | 不適用 |
| G.2.3 | 控制供電至其他設備之連接器的繼電器 |  | 不適用 |
| G.2.4 | 試驗方法及符合 |  | 不適用 |
| G.3 | 保護裝置 |  | 符合 |
| G.3.1 | 熱斷路器 | 無溫度熔斷器 | 不適用 |
|  | 條件a)和b), 熱斷路器根據IEC 60730個別組件試驗時 |  | 不適用 |
|  | 條件c), 熱斷路器作為設備之一部分接受試驗 |  | 不適用 |
| G.3.1.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| G.3.2 | 溫度熔線 |  | 不適用 |
| G.3.2.1 | a) 根據IEC 60691溫度熔線當作個別組件試驗時 |  | 不適用 |
|  | b) 作為設備之一部分接受試驗 |  | 不適用 |
| G.3.2.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| G.3.3 | PTC 熱敏電阻 |  | 不適用 |
| G.3.4 | 過電流保護裝置 | 保險絲符合 IEC/EN 60127 | 符合 |
| G.3.5 | 未於G.3.1至G.3.4中提及之安全防護組件 |  | 不適用 |
| G.3.5.1 | 無法重置的保護裝置提供適當額定和標示 |  | 不適用 |
| G.3.5.2 | 單一故障條件: |  | 不適用 |
| G.4 | 連接器 |  | 符合 |
| G.4.1 | 空間距離與沿面距離 |  | 符合 |
| G.4.2 | 主電源連接器: |  | 符合 |
| G.4.3 | 非用作主電源之連接器之設計應使插頭之形狀無法插入主電源插座或電器耦合器 | 輸出連接器之外形設計，使其不太可能插入電源連接器或插座。 | 符合 |
| G.5 | 繞線式組件 |  | 符合 |
| G.5.1 | 繞線式組件中之繞線絕緣 | 使用認可三層絕緣線 | 符合 |
| G.5.1.2 | 防止機械應力 | 以絕緣膠帶防護 | 符合 |
| G.5.2 | 耐久性試驗 |  | 不適用 |
| G.5.2.1 | 一般試驗要求 |  | 不適用 |
| G.5.2.2 | 高溫試驗 |  | 不適用 |
|  | 試驗時間(每一循環): |  |  |
|  | 試驗溫度(C): |  |  |
| G.5.2.3 | 自主電源系統供電之繞線式組件 |  | 不適用 |
| G.5.2.4 | 不得有絕緣崩潰 |  | 不適用 |
| G.5.3 | 變壓器 |  | 符合 |
| G.5.3.1 | 符合方法: | 見 G.5.3.2 及 G.5.3.3 | 符合 |
|  | 位置: | T1 | 符合 |
|  | 保護方法: | 由電路設計之過電流保護 | 符合 |
| G.5.3.2 | 絕緣 |  | 符合 |
|  | 防止繞組部件位移: | 膠帶 |  |
| G.5.3.3 | 變壓器過載試驗 | (見附表 B.3, B.4) | 符合 |
| G.5.3.3.1 | 試驗條件 |  | 符合 |
| G.5.3.3.2 | 繞組溫度 |  | 符合 |
| G.5.3.3.3 | 繞組溫度-替代試驗方法 |  | 不適用 |
| G.5.3.4 | 使用完全絕緣繞組線(FIW)之變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
|  | FIW 線標稱直徑: |  |  |
| G.5.3.4.2 | 僅具有基本絕緣的變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.3 | 具有雙重絕緣或強化絕緣之變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.4 | FIW 纏繞在金屬或鐵心上之變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.5 | 熱循環試驗及符合性 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.6 | 局部放電試驗 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.7 | 例行試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4 | 電動機 | 無馬達 | 不適用 |
| G.5.4.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| G.5.4.2 | 電動機過載試驗條件 |  | 不適用 |
| G.5.4.3 | 運轉過載試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.4.2 | 鎖定轉子過載試驗 |  | 不適用 |
|  | 試驗期間時間(天) : |  |  |
| G.5.4.5 | 直流電動機之運轉過載試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.5.2 | 在裝置中試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.5.3 | 替代方法 |  | 不適用 |
| G.5.4.6 | 直流電動機之鎖定轉子過載試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.6.2 | 在裝置中試驗 |  | 不適用 |
|  | 最高溫度: |  | 不適用 |
| G.5.4.6.3 | 替代方法 |  | 不適用 |
| G.5.4.7 | 具電容器之電動機 |  | 不適用 |
| G.5.4.8 | 三相電動機 |  | 不適用 |
| G.5.4.9 | 串激電動機 |  | 不適用 |
|  | 額定電壓: |  |  |
| G.6 | 線材絕緣 |  | 符合 |
| G.6.1 | 一般 | 二次側繞線使用三層絕緣線 | 符合 |
| G.6.2 | 繞組漆包線絕緣 |  | 不適用 |
| G.7 | 主電源系統電源線 |  | 不適用 |
| G.7.1 | 一般要求 | 未提供電源軟線 | 不適用 |
|  | 類型: |  |  |
| G.7.2 | 截面積(mm2或AWG): |  | 不適用 |
| G.7.3 | 不可分離式電源線之電線固定座及抗拉力 |  | 不適用 |
| G.7.3.2 | 電線抗拉力 |  | 不適用 |
| G.7.3.2.1 | 要求 |  | 不適用 |
|  | 電線或電纜之線性力(N): |  | 不適用 |
| G.7.3.2.2 | 抗拉力機制之失效 |  | 不適用 |
| G.7.3.2.3 | 電線披覆或護套之位置, 距離(mm) |  | 不適用 |
| G.7.3.2.4 | 抗拉力機制與電線固定座材料 |  | 不適用 |
| G.7.4 | 電線入口 |  | 不適用 |
| G.7.5 | 不可分離式電線彎曲保護 |  | 不適用 |
| G.7.5.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.7.5.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
|  | 整體直徑或小整體尺寸, D (mm): |  |  |
|  | 試驗後曲率半徑(mm): |  |  |
| G.7.6 | 電源配線空間 |  | 不適用 |
| G.7.6.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| G.7.6.2 | 絞線 |  | 不適用 |
| G.7.6.2.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.7.6.2.2 | 使用8 mm絞線進行試驗 |  | 不適用 |
| G.8 | 變阻器 |  | 不適用 |
| G.8.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| G.8.2 | 對火焰之安全防護 |  | 不適用 |
| G.8.2.1 | 一般 |  | 不適用 |
| G.8.2.2 | 變阻器過載試驗 |  | 不適用 |
| G.8.2.3 | 暫時過電壓試驗 |  | 不適用 |
| G.9 | 積體電路(IC)電流限制器 |  | 不適用 |
| G.9.1 | 要求 |  | 不適用 |
|  | IC限制器輸出電流(最大5A): |  |  |
|  | 製造商定義的漂移: |  |  |
| G.9.2 | 試驗程序 |  | 不適用 |
| G.9.3 | 符合性 |  | 不適用 |
| G.10 | 電阻 |  | 不適用 |
| G.10.1 | 一般 |  | 不適用 |
| G.10.2 | 預處理 |  | 不適用 |
| G.10.3 | 電阻試驗 |  | 不適用 |
| G.10.4 | 電壓突波試驗 |  | 不適用 |
| G.10.5 | 脈衝試驗 |  | 不適用 |
| G.10.6 | 過載試驗 |  | 不適用 |
| G.11 | 電容器和RC單元 |  | 符合 |
| G.11.1 | 一般要求 | 依據 IEC/EN/UL 60384-14 使用 Y 電容。 詳細內容見表 4.1.2 | 符合 |
| G.11.2 | 電容器和RC單元的預處理 | (見附表 4.1.2) | 符合 |
| G.11.3 | 選擇電容器的規則 |  | 符合 |
| G.12 | 光耦合器 |  | 符合 |
|  | 光耦合器符合IEC 60747-5-5之規定 | 使用認可光耦合器。(參見附錄表格 4.1.2) | 符合 |
|  | 型式試驗電壓Vini,a: | 最小 4000VDC |  |
|  | 例行試驗電壓, Vini,b: | 已考量 |  |
| G.13 | 印刷電路板 |  | 符合 |
| G.13.1 | 一般要求 | 使用認可印刷電路板 | 符合 |
| G.13.2 | 無塗裝之印刷電路板 |  | 符合 |
| G.13.3 | 塗裝之印刷電路板 |  | 不適用 |
| G.13.4 | 在相同內層表面之導體間絕緣 |  | 不適用 |
| G.13.5 | 在不同表面上導體間之絕緣 |  | 不適用 |
|  | 最小絕緣厚度: |  | 不適用 |
|  | 絕緣層數量: |  |  |
| G.13.6 | 塗裝印刷電路板上之試驗 |  | 不適用 |
| G.13.6.1 | 準備樣品及初步檢驗 |  | 不適用 |
| G.13.6.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| G.14 | 組件端子上之塗裝 |  | 不適用 |
| G.14.1 | 要求: |  | 不適用 |
| G.15 | 加壓液體充填組件 |  | 不適用 |
| G.15.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.15.2 | 試驗方法和符合性 |  | 不適用 |
| G.15.2.1 | 靜液壓試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.2 | 抗潛變試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.3 | 導管及配件的相容性試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.4 | 振動試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.5 | 熱循環試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.6 | 施力試驗 |  | 不適用 |
| G.15.3 | 符合性 |  | 不適用 |
| G.16 | 包含電容器放電功能之IC (ICX) |  | 不適用 |
| G.16.1 | 不需進行故障試驗的條件 |  | 不適用 |
|  | ICX與設備中試驗的關聯電路 |  | 不適用 |
|  | ICX單獨試驗 |  | 不適用 |
| G.16.2 | 試驗 |  | 不適用 |
|  | ICX 製造商為脈衝試驗指定的最小電容和最小電阻: |  |  |
|  | 疊加脈衝在主電源電壓上: |  |  |
|  | ICX的最大電容和最小的電阻自行試驗 10000次循環試驗: |  |  |
| G.16.3 | 電容器放電試驗: |  | 不適用 |
| H | 電話機振鈴信號準則 |  | 不適用 |
| H.1 | 一般 |  | 不適用 |
| H.2 | 方法A |  | 不適用 |
| H.3 | 方法B |  | 不適用 |
| H.3.1 | 振鈴信號 |  | 不適用 |
| H.3.1.1 | 頻率(Hz) : |  |  |
| H.3.1.2 | 電壓(V) : |  |  |
| H.3.1.3 | 間歇震鈴;時間與電壓(V) : |  |  |
| H.3.1.4 | 單一故障電流(mA): |  |  |
| H.3.2 | 跳脫裝置和監視電壓 |  | 不適用 |
| H.3.2.1 | 使用跳閘裝置或監控電壓的條件 |  | 不適用 |
| H.3.2.2 | 跳脫裝置 |  | 不適用 |
| H.3.2.3 | 監視電壓(V): |  | 不適用 |
| J | 無套絕緣套管之絕緣繞線 |  | 符合 |
| J.1 | 一般 |  | 符合 |
|  | 纏繞線絕緣: | 使用認可品三層絕緣線 (見表格4.1.2) |  |
|  | 實心圓形繞組線,直徑(mm): |  | 不適用 |
|  | 實心方形及實心矩形(扁平彎曲)繞線,橫截面面積(mm2): |  | 不適用 |
| J.2/J.3 | 試驗和製造 |  | 不適用 |
| K | 安全互鎖 |  | 不適用 |
| K.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| K.2 | 安全互鎖安全防護機制組件 |  | 不適用 |
| K.3 | 操作模式之不慎改變 |  | 不適用 |
| K.4 | 互鎖安全防護之解除 |  | 不適用 |
| K.5 | 故障下之安全性 |  | 不適用 |
| K.5.1 | 單一故障條件事件下 |  | 不適用 |
| K.6 | 機械操作式安全互鎖 |  | 不適用 |
| K.6.1 | 耐久性要求 |  | 不適用 |
| K.6.2 | 試驗方法及符合性: |  | 不適用 |
| K.7 | 互鎖電路隔離 |  | 不適用 |
| K.7.1 | 接觸間隙及互鎖電路要素之分隔距離 |  | 不適用 |
|  | 主電源系統之電氣導體, 和自接點間隙的分隔距離(mm): |  | 不適用 |
|  | 與主電源系統隔離的電路中, 和自接點間隙的分隔距離(mm): |  | 不適用 |
|  | K.7.2 試驗之前和之後的耐電壓試驗: |  | 不適用 |
| K.7.2 | 過載試驗,電流(A): |  | 不適用 |
| K.7.3 | 耐久性試驗 |  | 不適用 |
| K.7.4 | 耐電壓試驗 |  | 不適用 |
| L | 切離裝置 |  | 符合 |
| L.1 | 一般要求 | 使用市電插頭作為切斷裝置 | 符合 |
| L.2 | 永久連接的設備 | 非永久連接設備 | 不適用 |
| L.3 | 殘留能量之部件 |  | 不適用 |
| L.4 | 單相設備 |  | 符合 |
| L.5 | 三相設備 |  | 不適用 |
| L.6 | 開關用作切離裝置 | 無開關 | 不適用 |
| L.7 | 插頭用作切離裝置 |  | 不適用 |
| L.8 | 多電源組 | 僅適用 AC 市電 | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: | 使用市電插頭作為切斷裝置 | 符合 |
| M | 設備包含電池及其保護電路 |  | 不適用 |
| M.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| M.2 | 電池及其電池的安全性 |  | 不適用 |
| M.2.1 | 電池組及其單電池符合相關的IEC標準: | 無電池 | 不適用 |
| M.3 | 提供於設備內之電池組保護電路 |  | 不適用 |
| M.3.1 | 要求 |  | 不適用 |
| M.3.2 | 試驗方法 |  | 不適用 |
|  | 充電電池之過充 |  | 不適用 |
|  | 過度放電 |  | 不適用 |
|  | 不可充電電池之非預期充電 |  | 不適用 |
|  | 可充電電池的逆向充電 |  | 不適用 |
| M.3.3 | 符合性 |  | 不適用 |
| M.4 | 設備含有可攜式二次鋰電池之額外安全防護 |  | 不適用 |
| M.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.4.2 | 充電安全防護 |  | 不適用 |
| M.4.2.1 | 要求 |  | 不適用 |
| M.4.2.2 | 符合性: |  | 不適用 |
| M.4.3 | 防火機殼: |  | 不適用 |
| M.4.4 | 設備含有二次鋰電池之落下試驗 |  | 不適用 |
| M.4.4.2 | 落下試驗之準備及程序 |  | 不適用 |
| M.4.4.3 | 落下後之電池與參考(無落下)電池之24小時期間的電壓差(%): |  | 不適用 |
| M.4.4.4. | 檢查充電/放電功能 |  | 不適用 |
| M.4.4.5 | 充電/放電循環試驗 |  | 不適用 |
| M.4.4.6 | 符合性 |  | 不適用 |
| M.5 | 攜帶中因短路造成之燃燒風險 |  | 不適用 |
| M.5.1 | 要求 |  | 不適用 |
| M.5.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| M.6 | 防止短路的安全措施 |  | 不適用 |
| M.6.1 | 外部端子短路或內部安全防護故障 |  | 不適用 |
| M.6.2 | 符合性 |  | 不適用 |
| M.7 | 鉛酸電池組及鎳鎘電池組之爆炸風險 |  | 不適用 |
| M.7.1 | 防止爆炸性氣體濃度之排氣 |  | 不適用 |
|  | 計算出的氫氣產生速率: |  | 不適用 |
| M.7.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
|  | 最小氣流排氣率, Q (m3/h): |  | 不適用 |
| M.7.3 | 排氣試驗 |  | 不適用 |
| M.7.3.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.7.3.2 | 排氣試驗－方案1 |  | 不適用 |
|  | 氫氣濃度(%): |  | 不適用 |
| M.7.3.3 | 排氣試驗－方案2 |  | 不適用 |
|  | 取得氫氣產生速率: |  | 不適用 |
| M.7.3.4 | 排氣試驗－方案3 |  | 不適用 |
|  | 氫氣濃度(%): |  | 不適用 |
| M.7.4 | 標示: |  | 不適用 |
| M.8 | 含液態電解質電池組因外部火花源導致之內部點燃的保護 |  | 不適用 |
| M.8.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.8.2 | 試驗方法 |  | 不適用 |
| M.8.2.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.8.2.2 | 估算假設體積VZ(m3/s): |  |  |
| M.8.2.3 | 修正係數: |  |  |
| M.8.2.4 | 距離計算d (mm) : |  |  |
| M.9 | 預防電解液洩漏 |  | 不適用 |
| M.9.1 | 電解液洩漏之保護 |  | 不適用 |
| M.9.2 | 用於防止電解質溢出的托盤 |  | 不適用 |
| M.10 | 防止合理可預見的誤用的說明 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護 : |  | 不適用 |
| N | 電化學電位表 |  | 不適用 |
|  | 使用的金屬: |  |  |
| O | 沿面距離及空間距離之量測 |  | 符合 |
|  | 數值X (mm): | 1.0 |  |
| P | 防止導電物件之安全防護 |  | 符合 |
| P.1 | 一般 |  | 符合 |
| P.2 | 固體外物進入或進入之後果的安全防護 |  | 符合 |
| P.2.1 | 一般 |  | 符合 |
| P.2.2 | 外物進入之安全防護 |  | 符合 |
|  | 位置與大小(mm) : | 無開孔 |  |
| P.2.3 | 外物進入之後果的安全防護 |  | 不適用 |
| P.2.3.1 | 安全防護要求 |  | 不適用 |
|  | 圖P.3中ES3及PS3避開體積不適用於可攜式設備 |  | 不適用 |
|  | 帶有金屬化塑膠部件或類似物件之可攜式設備: |  | 不適用 |
| P.2.3.2 | 進入後果試驗: |  | 不適用 |
| P.3 | 對於內部液體噴濺之安全防 |  | 不適用 |
| P.3.1 | 一般 |  | 不適用 |
| P.3.2 | 決定噴濺後果 |  | 不適用 |
| P.3.3 | 噴濺安全防護 |  | 不適用 |
| P.3.4 | 符合性 |  | 不適用 |
| P.4 | 金屬化塗層及黏著劑固定之部件 |  | 不適用 |
| P.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| P.4.2 | 試驗 |  | 不適用 |
|  | 預處理,TC (°C): |  |  |
|  | 持續時間(週): |  |  |
| Q | 與建築物配線互連 |  | 符合 |
| Q.1 | 電力限制型電源 |  | 符合 |
| Q.1.1 | 要求 |  | 符合 |
|  | a) 輸出固有限制 |  | 不適用 |
|  | b) 阻抗限制之輸出 |  | 不適用 |
|  | c) 調節電路限制輸出 | (見附表 Q.1) | 符合 |
|  | d) 電流保護裝置者 |  | 不適用 |
|  | e) 符合G.9的IC電流限制器 |  | 不適用 |
| Q.1.2 | 試驗方法及符合性: | (見附表 Q.1) | 符合 |
|  | 過流保護裝置的額定電流(A) : |  | 不適用 |
| Q.2 | 外部電路之試驗−成對導體纜線 |  | 不適用 |
|  | 最大輸出電流(A) : |  | 不適用 |
|  | 電流限制方法: |  |  |
| R | 限制短路試驗 |  | 不適用 |
| R.1 | 一般 |  | 不適用 |
| R.2 | 試驗設置 |  | 不適用 |
|  | 試驗的過流保護裝置: |  |  |
| R.3 | 試驗方法 |  | 不適用 |
|  | 試驗的電源線/電纜: |  |  |
| R.4 | 符合性 |  | 不適用 |
| S | 耐熱及耐燃試驗 |  | 不適用 |
| S.1 | 穩態功率不超過4,000 W之設備其防火機殼材料及防火阻隔物材料之耐燃試驗 |  | 不適用 |
|  | 樣品、材料: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
|  | 預處理(°C): |  |  |
|  | 根據 IEC 60695-11-5 試驗火焰,條件如下 |  | 不適用 |
|  | - 試驗樣品不得完全燒盡 |  | 不適用 |
|  | - 持續的火焰應於30 s內熄滅 |  | 不適用 |
|  | - 指定層或包裝棉紙不得燃燒 |  | 不適用 |
| S.2 | 防火機殼及防火阻隔物完整性之耐燃試驗 |  | 不適用 |
|  | 樣品、材料: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
|  | 預處理(°C): |  |  |
| S.3 | 防火機殼底部之耐燃試驗 |  | 不適用 |
| S.3.1 | 樣品之裝設 |  | 不適用 |
| S.3.2 | 試驗方法和符合性性 |  | 不適用 |
|  | 樣品安裝: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
| S.4 | 材料耐燃分級 |  | 不適用 |
| S.5 | 穩態功率超過4,000 W 之設備其防火機殼材料之耐燃試驗 |  | 不適用 |
|  | 樣品、材料: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
|  | 預處理(°C): |  |  |
| Ť | 機械強度試驗 |  | 符合 |
| T.1 | 一般 |  | 符合 |
| T.2 | 穩定力試驗, 10 N: | (見附表 T.2) | 符合 |
| T.3 | 穩定力試驗, 30 N: |  | 不適用 |
| T.4 | 穩定力試驗, 100 N: | (見附表 T.4) | 符合 |
| T.5 | 穩定力試驗, 250 N: |  | 不適用 |
| T.6 | 機殼撞擊試驗 |  | 不適用 |
|  | 自由落下試驗 |  | 不適用 |
|  | 擺盪試驗 |  | 不適用 |
| T.7 | 落下試驗: | (參見附表 T.7) | 符合 |
| T.8 | 應力釋放試驗: | (參見附表 T.8) | 符合 |
| T.9 | 玻璃撞擊試驗: |  | 不適用 |
| T.10 | 玻璃破碎試驗 |  | 不適用 |
|  | 碎片數量: |  | 不適用 |
| T.11 | 伸縮型或桿型天線之試驗 |  | 不適用 |
|  | 扭矩值(Nm): |  | 不適用 |
| U | 陰極射線管(cathode-ray tubes, CRT)機械強度及防爆措施 |  | 不適用 |
| U.1 | 一般 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| U.2 | 具實質保護之CRT的試驗方法和符合性 |  | 不適用 |
| U.3 | 保護屏幕 |  | 不適用 |
| V | 可觸及部件之決定 |  | 符合 |
| V.1 | 設備可觸及部件 |  | 符合 |
| V.1.1 | 一般 |  | 符合 |
| V.1.2 | 以具關節之試驗探棒試驗之表面及開孔 |  | 符合 |
| V.1.3 | 用直式無關節之試驗探棒試驗之開孔 |  | 不適用 |
| V.1.4 | 用鈍頭探棒測試插頭、插孔、連接器 |  | 符合 |
| V.1.5 | 用楔形探棒測試槽狀開孔 |  | 不適用 |
| V.1.6 | 用直式試驗探棒測試預計由普通人員使用之端子 |  | 不適用 |
| V.2 | 可觸及部件準則 |  | 符合 |
| X. | 連接至不超過峰值420 V (300 V RMS)之交流主電源之電路中決定絕緣空間距離之替代方法 |  | 不適用 |
|  | 間隙: |  | 不適用 |
| Y | 戶外機殼之結構要求 |  | 不適用 |
| Y.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.2 | 抗紫外線輻射 |  | 不適用 |
| Y.3 | 抗腐蝕 |  | 不適用 |
| Y.3.1 | 戶外機殼金屬部件抵抗水載污染之效應: |  | 不適用 |
| Y.3.2 | 試驗設備 |  | 不適用 |
| Y.3.3 | 水飽和二氧化硫氣體 |  | 不適用 |
| Y.3.4 | 試驗程序: |  | 不適用 |
| Y.3.5 | 符合性 |  | 不適用 |
| Y.4 | 密封墊片 |  | 不適用 |
| Y.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.4.2 | 密封墊片試驗 |  | 不適用 |
| Y.4.3 | 拉伸強度和伸長試驗 |  | 不適用 |
|  | 替代試驗方法: |  | 不適用 |
| Y.4.4 | 壓縮試驗 |  | 不適用 |
| Y.4.5 | 抗油性 |  | 不適用 |
| Y.4.6 | 固定方式 |  | 不適用 |
| Y.5 | 戶外機殼內設備之保護 |  | 不適用 |
| Y.5.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.5.2 | 防止濕氣 |  | 不適用 |
|  | CNS14165 (IEC60529)或Y.5.3的相關試驗: |  | 不適用 |
| Y.5.3 | 水霧試驗 |  | 不適用 |
| Y.5.4 | 植物及害蟲之防護 |  | 不適用 |
| Y.5.5 | 過量灰塵之防護 |  | 不適用 |
| Y.5.5.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.5.5.2 | IP5X設備 |  | 不適用 |
| Y.5.5.3 | IP6X設備 |  | 不適用 |
| Y.6 | 機殼之機械強度 |  | 不適用 |
| Y.6.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.6.2 | 撞擊試驗: | . | 不適用 |

| 5.2 | 表格:電氣能量源之分級 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 | 位置(例如，電路名稱) | 測試條件 | 參數 |  |  |  | ES分類 |
|  |  |  | 電壓 (V) | 電流 (mA) | 形式1) | 附加信息: 2) |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 20.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 Vac/60 Hz | 一次側電路主要由交流電供應 | 正常操作 | 264Vrms | -- | SS | Frequency: 60Hz | ES3 |
|  |  | 異常操作 | -- | -- | -- | -- | ES3 |
|  |  | 單一故障 | -- | -- | -- | -- | ES3 |
| 264 Vac/60 Hz | T1 腳位5至6 | 正常操作 | 46.8Vpk | -- | SS | 106.5 kHz | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 變壓器 T1 腳位 5至6，U2 之後 | 正常操作 | 21.1Vdc | -- | SS | DC | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正端對負端 | 正常操作 | 20.01Vdc | -- | SS | DC | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正端對負端 | 輸出過載 | 20.01Vdc | -- | SS | DC | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正極對負極 | 單一故障 – U2 腳位 7至1 短路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正極對負極 | 單一故障 – Q2 腳位 D至S 短路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正極對負極 | 單一故障 – U3 腳位 1至2 短路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正端至負端 | 單一故障 – U3 腳位 3至4短路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正端至負端 | 單一故障 – U3 腳位 1開路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出 + 對 - | 單一故障 – U3 腳位 3開路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出 + 對 - | 單一故障 – R19短路 | 0Vdc | -- | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出 + / - 對地 | 正常操作 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正負端對地 | 輸出過載 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正負端對地 | 單一故障 – U2 腳位 7至1短路 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正負端對地 | 單一故障 – Q2 腳位 D 至 S 短路 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正負端對地 | 單一故障 – U3 腳位 1 至 2 短路 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出正負端對地 | 單一故障 – U3 腳位 3至4 短路 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出 +/- 對地 | 單一故障 – U3 腳位 1 開路 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出 +/- 對地 | 單一故障 – U3 腳位 3 開路 | -- | 0.074mApk | SS | -- | ES1 |
| 264 Vac/60 Hz | 輸出 +/- 對地 | 單一故障 – R19短路 | -- | 0.088mApk | SS | -- | ES1 |
| 備註: 1) 形式: 穩態(SS), 電容性(CP), 單一脈衝(SP), 連續性脈衝(RP), etc. 2) 附加信息: 頻率, 脈衝時間, 脈衝截止時間, 電容值, etc. |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.8 | 表格:工作電壓 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 有效值 (Vrms) | 峰值(Vpeak) | 頻率 (Hz) | 評論 |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 20.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |
| T1 腳位 1 至 腳位 5 |  | 250 | 432 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 2 至 腳位 5 |  | 190 | 328 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 3 至 腳位 5 |  | 232 | 384 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 4 至 腳位 5 |  | 243 | 516 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 8 至 腳位 5 |  | 239 | 423 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 1 至 腳位 6 |  | 264 | 456 | 106.5k | 最大 Vrms |  |
| T1 腳位 2 至 腳位 6 |  | 191 | 352 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 3 至 腳位 6 |  | 234 | 432 | 106.5k | -- |  |
| T1 腳位 4 至 腳位 6 |  | 250 | 568 | 106.5k | 最大 Vpeak |  |
| T1 腳位 8 至 腳位 6 |  | 223 | 404 | 106.5k | -- |  |
| U3 腳位 1 至 腳位 3 |  | 225 | 376 | 60 | -- |  |
| U3 腳位 1 至 腳位 4 |  | 224 | 378 | 60 | -- |  |
| U3 腳位 2 至 腳位 3 |  | 225 | 378 | 60 | -- |  |
| U3 腳位 2 至 腳位 4 |  | 226 | 376 | 60 | -- |  |
| CY1 一次側至 CY1 二次側 |  | 218 | 360 | 60 | -- |  |
| 備註: 輸入電壓: 240 V a.c./60 Hz |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.10.2 | 表格: 熱塑性塑料軟化溫度試驗 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 : |  |  |  | ISO 306 / B50 |  |  |
| 物件/零件號/材料 |  | 製造商/商標 | 厚度(mm) |  | 軟化溫度 (°C) |  |
| -- |  | -- | -- |  | -- |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.10.3 | 表格: 球壓試驗 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允許壓痕直徑(mm) : |  |  |  | 2 mm |  |  |  |
| 物件/零件號/材料 |  | 製造商/商標 | 厚度(mm) |  | 測試溫度(C) | 壓痕直徑 (mm) |  |
| AC刃片插座/ HZ-88 |  | DONGGUAN JINHUA INDUSTRT CO LTD | 1.5*2 |  | 125 | 1.2 |  |
| AC刃片插座 / FR6005 + (z) |  | Covestro Deutschland AG [PC Resins] | 1.5*2 |  | 125 | 1.3 |  |
| AC刃片插座 / FR3730(##) |  | WANHUA CHEMICAL (Ningbo) CO LTD | 1.5*2 |  | 125 | 1.3 |  |
| AC刃片插座/ PC 618-R(aa) (f1) |  | DongGuan TPIPLASTIC Co., Ltd | 1.5*2 |  | 125 | 1.1 |  |
| AC刃片插座/ PC 61(aa)-FR (f1) |  | DongGuan TPIPLASTIC Co., Ltd | 1.5*2 |  | 125 | 1.1 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.2, 5.4.3 | 表格: 最小空間/沿面距離 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量測位置 |  | 峰值(Vpeak) | 有效值 (Vrms) | 頻率 (kHz)1) | 空間距離要求 (mm) | 量測的空間距離 (mm) | E.S. 2) (V) | 沿面距離要求 (mm) | 量測的沿面距離 (mm) |
| 基本絕緣/補充絕緣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L與N於保險絲F1之前之 PCB導線 |  | 420 | 250 | 0.06 | 2.3 | 6.0 | -- | 2.5 | 6.0 |
| 在F1之前之L與N於刃片插座塑膠材質 |  | 420 | 250 | 0.06 | 2.3 | 9.6 | -- | 2.5 | 9.6 |
| F1兩個接腳於PCB銅箔 |  | 420 | 250 | 0.06 | 2.3 | 4.5 | -- | 2.5 | 4.5 |
| 強化絕緣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3 下方一次側銅箔與二次側銅箔 |  | 420 | 250 | 0.06 | 4.5 | 7.6 | -- | 5.0 | 7.6 |
| CY1 下方一次側銅箔與二次側銅箔 |  | 420 | 250 | 0.06 | 4.5 | 7.6 | -- | 5.0 | 7.6 |
| 一次側元件 F1 銅箔與 CY1 二次側銅箔 |  | 420 | 250 | 0.06 | 4.5 | 5.3 | -- | 5.0 | 5.3 |
| T1 下方一次側銅箔與二次側銅箔 |  | 568 | 264 | 106.5 | 4.5 | 9.7 | -- | 5.3 | 9.7 |
| 變壓器 T1：一次側繞線與接腳對二次側接腳 |  | 568 | 264 | 106.5 | 4.5 | 8.7 | -- | 5.3 | 8.7 |
| 變壓器 T1：一次側繞線對 USB-C輸出埠 |  | 568 | 264 | 106.5 | 4.5 | 5.7 | -- | 5.3 | 5.7 |
| 變壓器 T1：一次側鐵芯至二次側接腳 |  | 568 | 264 | 106.5 | 4.5 | 8.6 | -- | 5.3 | 8.6 |
| 變壓器 T1：一次側鐵芯至 U3 二次側接腳 |  | 568 | 264 | 106.5 | 4.5 | 7.7 | -- | 5.3 | 7.7 |
| 一次側元件 F1 之銅箔線路至可觸及外殼 |  | 420 | 250 | 0.06 | 4.5 | 7.5 | -- | 5.0 | 7.5 |
| 備註: 1) 僅適用於30 kHz以上的頻率。 2) 依據5.4.2.4使用耐電壓試驗決定合適之空間距離時的完整電强度電壓E.S.(V)。 3) 變壓器T1鐵芯視為一次側。 4) 設備適用5000公尺高度地區，空間距離要求乘上1.48倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.4.2 | 表格: 絕緣厚度的量測 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 絕緣厚度位置: |  | 峰值(Vpeak) | 絕緣等級 | 絕緣厚度要求 (mm) | 量測絕緣厚度 (mm) |  |
| 外殼/插座 |  | 568 | 強化絕緣 | 至少0.4 | 至少1.5 |  |
| 光耦合器 (U3) |  | 420 | 強化絕緣 | 至少0.4 | 至少0.4 |  |
| T1線架 |  | 568 | 強化絕緣 | 至少0.4 | 1) |  |
| T1三層絕緣線 |  | 568 | 強化絕緣 | -- | 三層絕緣線 |  |
| 絕緣屏蔽 |  | 568 | 強化絕緣 | 至少0.4 | 1) |  |
| T1絕緣膠帶 |  | 568 | 強化絕緣 | 至少2層 | 至少2層 |  |
| 備註: 1)穿過絕緣距離的詳細情形請見附表4.1.2. |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.4.9 | 表格:頻率超過30 kHz 之固體絕緣 |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 絕緣材料 |  | EP | 頻率 (kHz) | KR | 厚度d (mm) | 絕緣等級 | VPW (Vpk) |  |
| T1線架 |  | -- | 106.5 | 0.34 | 至少0.45 | 強化絕緣 | 568 |  |
| 外殼/插座 |  | -- | 106.5 | 0.30 | 至少1.5 | 強化絕緣 | 568 |  |
| 絕緣屏蔽 |  | -- | 106.5 | 0.30 | 至少0.75 | 強化絕緣 | 568 |  |
| T1三層絕緣線 |  | -- | 106.5 | 0.34 | -- | 強化絕緣 | 568 |  |
| T1絕緣膠帶 |  | -- | 106.5 | 0.34 | -- | 強化絕緣 | 568 |  |
| 備註: 變壓器T1線架：1.2x2x568/0.34=4010V 外殼 / 刃片插座塑膠材質、絕緣屏蔽: 1.2x2x568/0.30=4544V 變壓器T1三層絕緣線: 1.2x2x568/0.34=4010V 變壓器T1絕緣膠帶: 1.2x2x568/0.34=4010V |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.9 | 表格: 耐電壓試驗 |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗端點: |  | 電壓波型 (Surge, Impulse, AC, DC, etc.) | 試驗電壓(V) | 絕緣崩潰 是 / 否 |  |
| 功能絕緣 |  |  |  |  |  |
| L和N之間在F1之前 (F1斷開連接) |  | DC | 2500 | 否 |  |
| 強化絕緣/雙重絕緣 |  |  |  |  |  |
| L/N對輸出端 |  | DC | 4000 | 否 |  |
| 外殼內側對外側 |  | DC | 4544 | 否 |  |
| L/N對外殼包覆金屬箔 |  | DC | 4544 | 否 |  |
| 變壓器T1: 一次側對二次側繞線 |  | DC | 4544 | 否 |  |
| 變壓器T1:二次側繞線對鐵芯 |  | DC | 4544 | 否 |  |
| 變壓器T1線架 |  | DC | 4010 | 否 |  |
| 絕緣屏蔽 |  | DC | 4544 | 否 |  |
| 變壓器絕緣膠帶1層 |  | DC | 4010 | 否 |  |
| 備註: 所有材料詳見表4.1.2。 |  |  |  |  |  |

| 5.5.2.2 | 表格: 電容器存儲放電 |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量測位置 |  | 測試電壓 (V) | 測試條件 1) | 開關位置 | 量測電壓(Vpk) | ES 分類 |  |
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 備註: 用於測試的X電容器: , uF±10% 洩放電阻額定值: R3=R4=R3A=R4A, 10MΩ, 1/4 W ICX: 1)測試條件: (例如，正常工作或保險絲開路)，縮寫: SC=短路，OC=斷路 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.6.6 | 表格: 接地導體及端子之阻抗 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置: |  | 試驗電流 (A) | 時間 (min) | 壓降 (V) | 阻抗 (Ω) |  |
| -- |  | -- | -- | -- | -- |  |
| 補充資料: |  |  |  |  |  |  |

| 5.7.4 | 表格:未接地導電部件 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 試驗條件 | 測試電壓 (V) | 參數 |  |  | ES分類 |
|  |  |  |  | 電壓 (Vrms or Vpk) | 電流 (Arms or Apk) | 頻率 (Hz) |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 20.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 塑膠外殼包覆金屬箔對地 (CY1=220 pF) |  | 正常操作 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 異常操作 (輸出過載) | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 U2腳位7對1 短路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 Q2腳位D對S短路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 U3腳位1對2短路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 U3腳位3對4短路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 U3腳位1開路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 U3腳位3開路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
|  |  | 單一故障 R19短路 | 264 Vac | -- | 0.02 mApk | 60 | ES1 |
| 備註: 縮寫: SC=短路，OC=斷路 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.7.5 | 表格: 接地導電部件 |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 (V) : |  | -- |  |  |  |
| 相位 : |  | 單相; 三相: Delta Wye |  |  |  |
| 電力分配系統 : |  | TN TT IT |  |  |  |
| 位置 |  | CNS 15549 (IEC 60990)第6.2.2條中的故障條件編號 | 接觸電流 (mA) | 評論 |  |
| -- |  | -- | -- | -- |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |

| 5.8 | 表格:電池備用電源之反饋安全防護 |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 測試電壓 (V) | 測試條件 | 時間 (s) | 開路電壓 (V) | 接觸電流(A) | ES分類 |
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 備註: 縮寫: SC=短路，OC=斷路 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2.2 | 表格: 電氣功率源(PS) 之分級 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 測試條件1) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 最大功率1) (W) | 時間 (S) 1) | PS分類 |
| 型號: MC-601 (輸出: 5.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有內部電路/零件 |  | 正常操作、異常操作、單一故障 | -- | -- | -- | -- | PS3 (宣告) |
| USB-C輸出 |  | 最壞情況 | 4.76 | 3.25 | 15.47 | >5 秒 | PS2 |
|  |  | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R19 短路** | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R35短路 | 5.18 | 6.29 | 32.58 | >5 秒 | PS2 |
| 型號: MC-601 (輸出: 9.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有內部電路/零件 |  | 正常操作、異常操作、單一故障 | -- | -- | -- | -- | PS3 (宣告) |
| USB-C輸出 |  | 最壞情況 | 8.44 | 3.25 | 27.43 | >5 秒 | PS2 |
|  |  | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R19 短路** | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R35短路 | 8.79 | 6.27 | 55.11 | >5 秒 | PS2 |
| 型號: MC-601 (輸出: 15.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有內部電路/零件 |  | 正常操作、異常操作、單一故障 | -- | -- | -- | -- | PS3 (宣告) |
| USB-C輸出 |  | 最壞情況 | 14.45 | 3.26 | 47.11 | >5s | PS2 |
|  |  | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R19 短路** | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R35短路 | 14.13 | 5.25 | 74.18 | >5 秒 | PS2 |
| 型號: MC-601 (輸出: 20.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有內部電路/零件 |  | 正常操作、異常操作、單一故障 | -- | -- | -- | -- | PS3 (宣告) |
| USB-C輸出 |  | 最壞情況 | 19.45 | 3.26 | 63.41 | >5s | PS2 |
|  |  | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R19 短路** | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R35短路 | 19.84 | 4.77 | 94.64 | >5s | PS2 |
| 型號: MC-601 (輸出: 11.0 Vdc, 6.2 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有內部電路/零件 |  | 正常操作、異常操作、單一故障 | -- | -- | -- | -- | PS3 (宣告) |
| USB-C輸出 |  | 最壞情況 | 10.22 | 6.54 | 66.84 | >5s | PS2 |
|  |  | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R19 短路** | 0 | 0 | 0 | -- | PS1 |
|  |  | 單一故障 R35短路 | 0 | 0 | 0 | -- | PS2 |
| 備註: PS1: 3秒後最大功率; PS2 and PS3: : 5秒後最大功率 縮寫: SC=短路，OC=斷路 *保險絲立即斷開，無危險。 **系統立即中斷，無損壞，無危險。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2.3.1 | 表格: 決定電弧PIS |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 開路電壓於3秒後 (Vpk) | 量測電流 (Arms) | 計算值 | 電弧 PIS? 是 / 否 |
| 所有內部電路/零件除輸出連接器 |  | -- | -- | -- | 是 (宣告) |
| 備註: 見條款6.2.3.1 |  |  |  |  |  |

| 6.2.3.2 | 表格: 決定電阻性PIS |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 測試條件1) | 功率消耗 (W) | 電阻性 PIS? 是 / 否 |
| 所有內部電路/零件除輸出連接器 |  | -- | -- | 是 (宣告) |
| 備註: 縮寫: NC=正常條件, SC=短路，OC=斷路 見條款6.2.3.2 |  |  |  |  |

| 6.4.8.3.3, 6.4.8.3.4, 6.4.8.3.5, P.2.2, P.2.3 | 表格: 機殼開孔量測 |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 尺寸 (mm) | 備註 |  |
| -- |  | -- | -- |  |
| 備註：無開孔 |  |  |  |  |

| 8.5.5 | 表格: 高壓燈管 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈泡生產商 |  | 燈泡型號 | 爆炸方法 | 玻璃顆粒最長軸(mm) | 發現超過1 m的顆粒是/否 |  |
| -- |  | -- | -- | -- | -- |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

| 9.6 | 表格: 無線功率發射器的溫度測量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 (V) : |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 最高 發射器發射功率(W) : |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 試驗治具 |  | 無接收器和直接接觸 |  | 與接收器直接接觸 |  |  | 帶有接收器，距離為2 mm |  | 帶接收器且距離為5 mm |  |  |
|  |  | 治具 (oC) | 室溫 (oC) | 治具 (oC) |  | 室溫 (oC) | 治具 (oC) | 室溫 (oC) | 治具 (oC) | 室溫 (oC) |  |
| -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6 | 表格:溫度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 (V) : |  |  |  | 見下表 |  | 見下表 |  | 見下表 |  | 見下表 |  |  |
| 測試時環境溫度 Tamb (C) : |  |  |  | 見下表 |  | 見下表 |  | 見下表 |  | 見下表 |  |  |
| 量測溫度 T of part/at: |  |  |  | T (C) |  |  |  |  |  |  |  | 允許溫度Tmax (C) |
| 型號: MC-601 (負載20.0 Vdc, 3.0 A持續5分鐘後，降至20.0 Vdc, 2.25 A持續5分鐘，再降至20.0 Vdc, 1.67 A) |  |  |  | 90 V/60 Hz 水平 |  | 90 V/60 Hz 垂直 |  | 264 V/50 Hz 垂直 |  | 264 V/50 Hz 水平 |  | -- |
| 刃片插座內側 |  |  |  | 71.3 |  | 77.7 |  | 68.9 |  | 76.3 |  | 105 |
| 輸入線 |  |  |  | 63.8 |  | 68.3 |  | 62.5 |  | 66.3 |  | 105 |
| EC3 本體 |  |  |  | 95.8 |  | 98.8 |  | 93.2 |  | 97.1 |  | 115 |
| EC2 本體 |  |  |  | 97.9 |  | 101.1 |  | 92.7 |  | 96.9 |  | 115 |
| L1 繞線 |  |  |  | 100.1 |  | 103.3 |  | 90.6 |  | 94.4 |  | 130 |
| PCB 靠近 RT1 |  |  |  | 93.3 |  | 96.3 |  | 87.1 |  | 91.6 |  | 130 |
| L2 繞線 |  |  |  | 102.5 |  | 105.5 |  | 96.9 |  | 100.6 |  | 130 |
| EC1 本體 |  |  |  | 100.2 |  | 103.0 |  | 95.0 |  | 98.4 |  | 115 |
| T1 線圈 |  |  |  | 103.3 |  | 105.4 |  | 105.2 |  | 106.3 |  | 110 |
| T1 鐵芯 |  |  |  | 99.4 |  | 102.0 |  | 100.3 |  | 103.3 |  | 110 |
| PCB靠近BD1 |  |  |  | 110.7 |  | 112.2 |  | 111.8 |  | 114.8 |  | 130 |
| PCB靠近U1 |  |  |  | 107.8 |  | 109.2 |  | 109.5 |  | 112.7 |  | 130 |
| U3 本體 |  |  |  | 92.0 |  | 93.7 |  | 95.7 |  | 99.6 |  | 110 |
| PCB靠近U4 |  |  |  | 88.7 |  | 88.6 |  | 88.7 |  | 91.6 |  | 130 |
| CY1 本體 |  |  |  | 88.7 |  | 88.9 |  | 85.0 |  | 88.1 |  | 125 |
| PCB靠近U2 |  |  |  | 96.7 |  | 97.5 |  | 100.2 |  | 101.3 |  | 130 |
| EC7 本體 |  |  |  | 94.1 |  | 94.2 |  | 96.9 |  | 97.5 |  | 105 |
| 絕緣屏障 |  |  |  | 82.3 |  | 87.9 |  | 83.2 |  | 88.9 |  | 105 |
| 外殼內部靠近 T1 |  |  |  | 80.3 |  | 86.5 |  | 79.9 |  | 86.8 |  | 105 |
| 室溫 |  |  |  | 45.0 |  | 45.0 |  | 45.0 |  | 45.0 |  | -- |
| 刃片插座外側 |  |  |  | 46.2 |  | 49.6 |  | 45.5 |  | 49.8 |  | 77 |
| 外殼外部靠近 T1 |  |  |  | 53.6 |  | 58.7 |  | 51.6 |  | 54.6 |  | 77 |
| 室溫 |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | -- |
| 型號: MC-601 (長時間運轉負載11.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  | 90 V/60 Hz 水平 |  | 90 V/60 Hz 垂直 |  | 264 V/50 Hz 垂直 |  | 264 V/50 Hz 水平 |  | -- |
| 刃片插座內側 |  |  |  | 69.8 |  | 73.7 |  | 70.5 |  | 69.9 |  | 105 |
| 輸入線 |  |  |  | 57.9 |  | 61.2 |  | 59.8 |  | 56.3 |  | 105 |
| EC3 本體 |  |  |  | 102.1 |  | 104.7 |  | 100.5 |  | 96.7 |  | 115 |
| EC2 本體 |  |  |  | 104.1 |  | 107.0 |  | 99.8 |  | 95.7 |  | 115 |
| L1 繞線 |  |  |  | 107.1 |  | 109.7 |  | 96.9 |  | 93.1 |  | 130 |
| PCB 靠近 RT1 |  |  |  | 99.9 |  | 103.0 |  | 94.3 |  | 89.9 |  | 130 |
| L2 繞線 |  |  |  | 109.5 |  | 111.9 |  | 103.8 |  | 100.3 |  | 130 |
| EC1 本體 |  |  |  | 107.1 |  | 109.2 |  | 101.6 |  | 98.3 |  | 115 |
| T1 線圈 |  |  |  | 103.9 |  | 104.9 |  | 106.1 |  | 104.7 |  | 110 |
| T1 鐵芯 |  |  |  | 101.4 |  | 102.5 |  | 103.3 |  | 102.3 |  | 110 |
| PCB靠近BD1 |  |  |  | 108.4 |  | 109.5 |  | 110.5 |  | 111.2 |  | 130 |
| PCB靠近U1 |  |  |  | 104.5 |  | 107.7 |  | 107.4 |  | 103.3 |  | 130 |
| U3 本體 |  |  |  | 95.1 |  | 96.2 |  | 97.0 |  | 92.5 |  | 110 |
| PCB靠近U4 |  |  |  | 96.0 |  | 96.6 |  | 95.1 |  | 94.7 |  | 130 |
| T1鐵芯 |  |  |  | 102.4 |  | 101.5 |  | 96.8 |  | 96.4 |  | 110 |
| CY1 本體 |  |  |  | 94.1 |  | 95.8 |  | 90.7 |  | 89.1 |  | 125 |
| PCB靠近U2 |  |  |  | 99.5 |  | 98.3 |  | 99.2 |  | 99.9 |  | 130 |
| EC7 本體 |  |  |  | 96.5 |  | 96.3 |  | 97.0 |  | 97.3 |  | 105 |
| 絕緣屏障 |  |  |  | 82.6 |  | 86.5 |  | 82.9 |  | 84.6 |  | 105 |
| 機殼內部靠近T1 |  |  |  | 80.1 |  | 83.2 |  | 79.2 |  | 74.7 |  | 105 |
| 室溫 |  |  |  | 45.0 |  | 45.0 |  | 45.0 |  | 45.0 |  | -- |
| 刃片插座外側 |  |  |  | 43.4 |  | 45.2 |  | 44.3 |  | 42.3 |  | 77 |
| 機殼外部靠近 T1 |  |  |  | 53.4 |  | 55.6 |  | 52.5 |  | 49.1 |  | 77 |
| 室溫 |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | -- |
| 繞組溫度: |  | t1 (°C) | R1 () |  | t2 (°C) |  | R2 () |  | T (C) |  | 允許Tmax (C) | 絕緣等級 |
| -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | -- |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B.2.5 |  | 表格: 輸入試驗 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓(V) | 頻率(Hz) |  | 電流(A) | 額定電流 (A) | 功率 (W) | 額定功率 (W) | 保險絲編號 | 保險絲電流 (A) | 條件/狀態 |  |
| 型號: MC-601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90V | 50Hz |  | 0.380 | -- | 18.50 | -- | F1 | 0.380 | 負載5.0 Vdc, 3.0 A |  |
| 90V | 60Hz |  | 0.382 | -- | 18.51 | -- | F1 | 0.382 |  |  |
| 100V | 50Hz |  | 0.341 | 1.7 | 18.45 | -- | F1 | 0.341 |  |  |
| 100V | 60Hz |  | 0.342 | 1.7 | 18.45 | -- | F1 | 0.342 |  |  |
| 240V | 50Hz |  | 0.168 | 1.7 | 18.54 | -- | F1 | 0.168 |  |  |
| 240V | 60Hz |  | 0.166 | 1.7 | 18.53 | -- | F1 | 0.166 |  |  |
| 264V | 50Hz |  | 0.158 | -- | 18.70 | -- | F1 | 0.158 |  |  |
| 264V | 60Hz |  | 0.155 | -- | 18.67 | -- | F1 | 0.155 |  |  |
| 90V | 50Hz |  | 0.622 | -- | 30.71 | -- | F1 | 0.622 | 負載：9.0 Vdc, 3.0 A |  |
| 90V | 60Hz |  | 0.625 | -- | 30.74 | -- | F1 | 0.625 |  |  |
| 100V | 50Hz |  | 0.561 | 1.7 | 30.49 | -- | F1 | 0.561 |  |  |
| 100V | 60Hz |  | 0.562 | 1.7 | 30.57 | -- | F1 | 0.562 |  |  |
| 240V | 50Hz |  | 0.266 | 1.7 | 30.43 | -- | F1 | 0.266 |  |  |
| 240V | 60Hz |  | 0.269 | 1.7 | 30.39 | -- | F1 | 0.269 |  |  |
| 264V | 50Hz |  | 0.249 | -- | 30.65 | -- | F1 | 0.249 |  |  |
| 264V | 60Hz |  | 0.251 | -- | 30.59 | -- | F1 | 0.251 |  |  |
| 90V | 50Hz |  | 0.992 | -- | 50.58 | -- | F1 | 0.992 | 負載：15.0 Vdc, 3.0 A |  |
| 90V | 60Hz |  | 0.994 | -- | 50.61 | -- | F1 | 0.994 |  |  |
| 100V | 50Hz |  | 0.888 | 1.7 | 50.28 | -- | F1 | 0.888 |  |  |
| 100V | 60Hz |  | 0.891 | 1.7 | 50.32 | -- | F1 | 0.891 |  |  |
| 240V | 50Hz |  | 0.408 | 1.7 | 49.57 | -- | F1 | 0.408 |  |  |
| 240V | 60Hz |  | 0.406 | 1.7 | 49.52 | -- | F1 | 0.406 |  |  |
| 264V | 50Hz |  | 0.384 | -- | 49.77 | -- | F1 | 0.384 |  |  |
| 264V | 60Hz |  | 0.382 | -- | 49.73 | -- | F1 | 0.382 |  |  |
| 90V | 50Hz |  | 1.341 | -- | 68.46 | -- | F1 | 1.341 | 負載：20.0 Vdc, 3.0 A |  |
| 90V | 60Hz |  | 1.342 | -- | 68.52 | -- | F1 | 1.342 |  |  |
| 100V | 50Hz |  | 1.220 | 1.7 | 67.42 | -- | F1 | 1.220 |  |  |
| 100V | 60Hz |  | 1.222 | 1.7 | 67.49 | -- | F1 | 1.222 |  |  |
| 240V | 50Hz |  | 0.565 | 1.7 | 65.97 | -- | F1 | 0.565 |  |  |
| 240V | 60Hz |  | 0.562 | 1.7 | 65.86 | -- | F1 | 0.562 |  |  |
| 264V | 50Hz |  | 0.525 | -- | 66.16 | -- | F1 | 0.525 |  |  |
| 264V | 60Hz |  | 0.523 | -- | 66.10 | -- | F1 | 0.523 |  |  |
| 90V | 50Hz |  | 0.691 | -- | 37.04 | -- | F1 | 0.691 | 負載：11.0 Vdc, 3.0 A |  |
| 90V | 60Hz |  | 0.695 | -- | 37.11 | -- | F1 | 0.695 |  |  |
| 100V | 50Hz |  | 0.658 | 1.7 | 36.79 | -- | F1 | 0.658 |  |  |
| 100V | 60Hz |  | 0.662 | 1.7 | 36.84 | -- | F1 | 0.662 |  |  |
| 240V | 50Hz |  | 0.323 | 1.7 | 36.41 | -- | F1 | 0.323 |  |  |
| 240V | 60Hz |  | 0.319 | 1.7 | 36.35 | -- | F1 | 0.319 |  |  |
| 264V | 50Hz |  | 0.302 | -- | 36.59 | -- | F1 | 0.302 |  |  |
| 264V | 60Hz |  | 0.299 | -- | 36.52 | -- | F1 | 0.299 |  |  |
| 備註: 量測位置： USB埠口(限制值±5%) 隨附線材後端(限制值±10%). USB Port Output voltage 輸出電壓; No load voltage 空載電壓; Full load voltage 滿載電壓. 5 V d.c./3 A; 5.16; 5.16. 9 V d.c./3 A; 8.95; 8.79. 15 V d.c./3 A; 14.92; 14.75. 20 V d.c./3.4 A; 19.98; 19.51. 11 V d.c./6.2 A; 10.99; 10.55. |

| B.3, B.4 | 表格:異常操作和故障條件試驗 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境溫度(C) : |  |  |  |  |  |  | 25.0或見如下 |  |  |
| EUT的電源:製造商，型號/類型，輸出額定值: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 零件編號 |  | 條件 | 供電電壓, (V) | 試驗時間 | 保險絲編號 | 保險絲電流, (A) |  | 觀察結果 |  |
| 型號: MC-601 (負載11.0 Vdc, 3.0A長時間工作) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸出 |  | 過載 | 264 Vac | 6小時49分鐘 | F1 | 0.302→0.323→0.02 |  | The maximum output current was 3.16 A, when load to 3.17 A, the unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 10.98 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk; Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. Maximum measured temperature: 1. T1 coil: 91.5 C; 2. T1 core: 87.2 C; 3. Plug holder outside: 50.1 C; 4. Enclosure outside near T1: 61.0 C; 5. Ambient: 25.0 C |  |
| 變壓器T1腳位5-6在U2後 |  | 過載 | 264 Vac | 6小時35分鐘 | F1 | 0.302→0.475→0.02 |  | Output port normal load, The transformer maximum output current was 2.0 A, when load to 2.1A, the unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 10.98 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk; Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. Maximum measured temperature: 1. T1 coil: 93.1 C; 2. T1 core: 89.4 C; 3. Plug holder outside: 51.5 C; 4. Enclosure outside near T1: 62.8 C; 5. Ambient: 25.0 C |  |
| 型號: MC-601 (以 20.0Vdc、3.0A 的負載持續 5 分鐘，然後降至 20.0Vdc、2.25A 持續 5 分鐘，最後降至 20.0Vdc、1.67A 進行長時間工作) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸出 |  | 過載 | 264 Vac | 7小時21分鐘 | F1 | 0.525→0.399→0.308→→0.386→0.02 |  | The maximum output current was 2.10 A, when load to 2.11 A, the unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 20.01 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk; Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. Maximum measured temperature: 1. T1 coil: 95.4 C; 2. T1 core: 89.1 C; 3. Plug holder outside: 53.6 C; 4. Enclosure outside near T1: 62.7 C; 5. Ambient: 25.0 C |  |
| 變壓器T1腳位5-6在U2後 |  | 過載 | 264 Vac | 7小時40分鐘 | F1 | 0.525→0.399→0.308→0.601→0.02 |  | Output port normal load, The transformer maximum output current was 1.9 A, when load to 2.0 A, the unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 20.01 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk; Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. Maximum measured temperature: 1. T1 coil: 97.1 C; 2. T1 core: 91.5 C; 3. Plug holder outside: 54.8 C; 4. Enclosure outside near T1: 63.4 C; 5. Ambient: 25.0 C |  |
| BD1 pin 1 to 2 # |  | SC | 264Vac | 1 s | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| EC2 # |  | SC | 264Vac | 1 s | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.096 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| EC3 # |  | 短路 | 264 Vac | 1秒 | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| D2 # |  | 短路 | 264 Vac | 1秒 | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| R19 # |  | 短路 | 264Vac | 1 s | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U1 pin 1 to 7 # |  | 短路 | 264Vac | 1 s | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U1 pin 4 to 7 # |  | 短路 | 264Vac | 1 s | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U1 pin 8 to 9 # |  | 短路 | 264Vac | 1 s | F1 | 0 |  | F1 open immediately. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.088 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| Q1 pin 1 to 3 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| Q1 pin 1 to 2 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U3 pin 1 to 2 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U3 pin 3 to 4 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U3 pin 1 |  | 開路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U3 pin 3 |  | 開路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| T1 pin 1 to 2 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| T1 pin 3 to 4 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| T1 pin 3 to 8 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| T1 pin 5 to 6 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| U2 pin 7 to 1 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| EC7 |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| Q2 pin D to S |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| Output |  | 短路 | 264Vac | 10 mins | F1 | 0.02 |  | The unit shut down immediately. Recoverable. NT, NC, NB. Prospective Touch Voltage: 0 Vdc, Touch current (output +/- to earth): 0.074 mApk. Plastic enclosure to earth: 0.02 mApk. |  |
| 備註: ASRE: All safeguards remained effectively. (所有安全防護維持有效) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M.3 | 表格: 提供於設備內之電池組保護電路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不適用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池可以反極性安裝嗎？ : |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 設備規格 |  | 充電 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電壓 (V) |  |  |  |  | 電流 (A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 製造商/型號 |  | 電池規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不可充電電池 |  |  | 充電電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放電電流 (A) | 非預期充電電流 (A) |  | 充電 |  |  |  | 放電電流 (A) |  | 逆向充電電流 (A) |  |  |
|  |  |  |  |  | 電壓 (V) |  | 電流 (A) |  |  |  |  |  |  |
| -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |
| 注意：M.3.2的測試僅在上述適當數據不可用時適用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規定電池溫度(oC) : |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 零件編號 | 異常條件 | 充/放電模式 |  | 測試時間 | 溫度 (C) | 電流 (A) |  | 電壓 (V) |  | 結果觀察 |  |  |  |
| -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 備註: 縮寫：SC =短路；OC =開路NL =無化學洩漏；NS =無液體溢出；NE =不爆炸；NF ＝沒有火焰或熔融金屬的排出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M.4.2 | 表格: 包含二次鋰電池的設備的充電保護措施 |  |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大規定充電電壓(V) : |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 最大規定充電電流(A) : |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 最高規定充電溫度(oC) : |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 最低規定充電溫度(oC) : |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 電池製造商/型號 |  | 測試條件 | 量測 |  |  |  | 結果觀察 |  |
|  |  |  | 充電電壓 (V) | 充電電流(A) | 溫度 (C) |  |  |  |
| -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |
| 備註: 縮寫：SC =短路； OC =開路； MSCV =最大規定充電電壓； MSCC =最大規定充電電流； HSCT =最高規定充電溫度； LSCT =最低指定充電溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q.1 | 表格: 預定與建築物配線互連之電路 (LPS) |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輸出線路 | 條件 | 輸出電壓Uoc (V) | 時間 (s) | 輸出電流 Isc (A) |  | 視在功率 S (VA) |  |  |
|  |  |  |  | 量測值 | 限制值 | 量測值 | 限制值 |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 5.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB-C輸出 | 正常狀況 | 5.30 | 5 | 3.25 | 8.0 | 15.47 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R19 短路** | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R35短路 | 5.30 | 5 | 6.29 | 8.0 | 32.58 | 100 |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 9.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB-C輸出 | 正常狀況 | 9.01 | 5 | 3.25 | 8.0 | 27.43 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R19 短路** | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R35短路 | 9.01 | 5 | 6.27 | 8.0 | 55.11 | 100 |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 15.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB-C輸出 | 正常狀況 | 15.01 | 5 | 3.26 | 8.0 | 47.11 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R19 短路** | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R35短路 | 15.01 | 5 | 5.25 | 8.0 | 74.18 | 100 |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 20.0 Vdc, 3.0 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB-C輸出 | 正常狀況 | 20.01 | 5 | 3.26 | 8.0 | 63.41 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R19 短路** | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R35短路 | 20.01 | 5 | 4.77 | 8.0 | 94.64 | 100 |  |
| 型號: MC-601 (輸出: 11.0 Vdc, 3.0A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB-C輸出 | 正常狀況 | 10.98 | 5 | 3.26 | 8.0 | 33.38 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U2 腳位 7 對 1 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 Q2 腳位 D 對S 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 對 2 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 對 4 短路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 1 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 U3 腳位 3 開路 # | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R19 短路** | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 100 |  |
| USB-C輸出 | 單一故障 R35短路 | 10.98 | 5 | 6.27 | 8.0 | 64.46 | 100 |  |
| 備註: 輸入電壓: 264 V a.c./60 Hz *保險絲立即斷開，無危險。 **系統立即中斷，無損壞，無危險。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.2, T.3, T.4, T.5 | 表格: 穩定力試驗 |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 探棒 | 施力 (N) | 測試時間 (s) | 結果觀察 |  |
| 內部零組件(T.2) |  | -- | -- | V.2 | 10 | 5 | 導體不會鬆動，脫離，沒有影響安全防護 |  |
| 塑膠外殼頂部 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 直徑 30 mm 的圓形平面表面 | 100 | 5 | 1) |  |
| 塑膠外殼側邊 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 直徑 30 mm 的圓形平面表面 | 100 | 5 | 1) |  |
| 塑膠外殼底部 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 直徑 30 mm 的圓形平面表面 | 100 | 5 | 1) |  |
| 備註: 1) 沒有破裂，沒有3級能量源可被接觸，所有安全防護維持有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.6, T.9 | 表格: 撞擊試驗 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 高度 (mm) | 結果觀察 |  |
| -- |  | -- | -- | -- | -- |  |
| 補充資料: |  |  |  |  |  |  |

| T.7 | 表格: 落下試驗 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 高度 (mm) | 結果觀察 |  |
| 塑膠外殼頂部 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 1000 | 1) |  |
| 塑膠外殼側邊 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 1000 | 1) |  |
| 塑膠外殼底部 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 1000 | 1) |  |
| 備註: 1) 沒有破裂，沒有3級能量源可被接觸，所有安全防護維持有效。 |  |  |  |  |  |  |

| T.8 | 表格: 應力釋放試驗 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 烤箱溫度 (C) | 時間 (h) | 結果觀察 |  |
| 外殼 |  | 見表4.1.2 | 至少1.5 | 97 | 7 | 1) |  |
| 絕緣屏障 |  | 見表4.1.2 | 至少0.75 | 99 | 7 | 1) |  |
| 備註: 1) 沒有軟化、收縮或變形，沒有3級能量源可被接觸，所有安全防護維持有效。 |  |  |  |  |  |  |  |

| X | 表格: 確定最小間隙距離的替代方法 |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空間距離介於: |  | 峰值工作電壓 (Vpeak) | 要求空間距離 (mm) | 量測空間距離 (mm) |  |
| -- |  | -- | -- | -- |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |

| 4.1.2 | 表格: 重要零件列表 |  |  |  |  | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件名稱 | 廠牌/商標 | 型號 | 技術規格 | 標準 | 取得標誌 |  | 索引 |
| 塑膠外殼材質/ AC刃片插座材質 | DONGGUAN JINHUA INDUSTRT CO LTD | HZ-88 | PC, V-0, 115 °C, 最小厚度1.5 mm | UL 94 | UL E357034 |  | 01-01 |
|  | Covestro Deutschland AG [PC Resins] | FR6005 + (z) | PC, V-0, 105 °C, 最小厚度1.5 mm | UL 94 | UL E41613 |  | 01-02 |
|  | WANHUA CHEMICAL (Ningbo) CO LTD | FR3730(##) | PC, V-0, 105 °C, 最小厚度1.5 mm | UL 94 | UL E513123 |  | 01-03 |
|  | DongGuan TPIPLASTIC Co., Ltd. | PC 618-R(aa) (f1), PC 61(aa)-FR (f1) | PC, V-0, 125 °C, 最小厚度1.5 mm | UL 94 | UL E538923 |  | 01-04 |
| 絕緣屏障 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS B V | 945(GG) | PC, V-2, 120 °C, 最小厚度0.8 mm | UL 94 | UL E45329 |  | 01-05 |
|  | WANHUA CHEMICAL (Ningbo) CO LTD | FR3730(##) | PC, 少於4克, 至少105 °C, 最小厚度0.75 mm | UL 94 | UL E513123 |  | 01-03 |
|  | Covestro Deutschland AG [PC Resins] | FR6005 + (z) | PC, V-0, 105 °C, 最小厚度1.5 mm | UL 94 | UL E41613 |  | 01-02 |
|  | DongGuan TPIPLASTIC Co., Ltd. | PC 618-R(aa) (f1), PC 61(aa)-FR (f1) | PC, V-0, 125 °C, 最小厚度1.5 mm | UL 94 | UL E538923 |  | 01-04 |
|  | DONGGUAN JINHUA INDUSTRT CO LTD | HZ-88 | PC, 少於4克, 至少115 °C, 最小厚度0.75 mm | UL 94 | UL E357034 |  | 01-01 |
| 所有PCBs材質 | 不限 | 不限 | V-1或更好, 130 °C | UL 796 | UL |  | -- |
| 輸入配線 | 不限 | 不限 | 至少300 V, VW-1, 22 AWG, 105 °C | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 保險絲 (F1) | XC ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CORP LTD | 4T | T3.15 A, 250 Vac | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-7 | VDE 40029295 |  | 02-01 |
|  | DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD | 334 - Serie(s) | T3.15 A, 250 Vac | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-4 | VDE 40025428 |  | 02-02 |
|  | SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO LTD | 2010 | T3.15 A, 250 Vac | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-4 | VDE 40018781 |  | 02-03 |
|  | SHENZHEN LANSON ELECTRONICS CO., LTD. | 3N | T3.15 A, 250 Vac | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-7 | VDE 40016660 |  | 02-04 |
|  | HONGHU BLUELIGHT ELECTRONIC CO LTD | L3CT | T3.15 A, 250 Vac | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-7 | VDE 40033206 |  | 02-05 |
| 熱縮套管(使用於F1) | 不限 | 不限 | VW-1, 至少125 °C, 至少600 V | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 電感(L1) | HuiZhou Deli Electronics Co., Ltd. | T6*3*3 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 03 |
|  | ZheJiang Jiyang Electronic Technology Co. Ltd. | T6*3*3 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 03 |
|  | B&M Magnetism Technology (H.K) Limited | T6*3*3 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 03 |
|  | IC ELECTRONICS CO LTD | T6*3*3 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 03 |
| 電感(L2) | HuiZhou Deli Electronics Co., Ltd. | L-DM | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 04 |
|  | ZheJiang Jiyang Electronic Technology Co. Ltd. | L-DM | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 04 |
|  | B&M Magnetism Technology (H.K) Limited | L-DM | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 04 |
|  | Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd | L-DM | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 04 |
|  | IC ELECTRONICS CO LTD | L-DM | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 04 |
| 熱敏電阻(RT1) | 不限 | 不限 | 操作表面溫度：110 °C，最大 2 A, 240 V | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 熱敏電阻(RT2) | 不限 | 不限 | 最小100K Ω 於25 °C, 125 °C | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 電解電容 (EC1, EC2, EC3) | 不限 | 不限 | 每個最大22 μF, 至少400 V, 至少115 °C | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 橋式整流器 (BD1) | 不限 | 不限 | 每個至少2 A, 至少700 V | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 限流電阻 (R15) | 不限 | 不限 | 至少0.47 Ω，最小 1/4 W | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 限流電阻 (R18, R19) | 不限 | 不限 | 至少0.39 Ω，最小 1/4 W | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 光耦合器 (U3) | LITE-ON Technology Corporation | LTV-10XX | Dti>0.4 mm, Ext.dcr≧8.0 mm, Vini,a/Vini,b: 5000 Vpeak, 115 °C | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 138213 |  | 05-01 |
|  | CT Micro International Corporation | CT1(X1)1(X2)(X3) V (Y)(Z)-(H)(G) | Dti>0.4 mm, Ext.dcr≧8.0 mm, Vini,a/Vini,b: 5000 Vpeak, 110 °C | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40039590 |  | 05-02 |
|  | CT Micro International Corporation | CT1(X1)1(X2)(X3) V (Y)(Z)-W-(H)(G) | Dti>0.4 mm, Ext.dcr≧8.2 mm, Vini,a/Vini,b: 5000 Vpeak, 125 °C | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40039590 |  | 05-02 |
|  | CRM ICBG (Wuxi) Co Ltd | HK1018 | Dti>0.4 mm, Ext.dcr≧8.0 mm, Vini,a/Vini,b: 5000 Vpeak, 110 °C | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40050440 |  | 05-03 |
|  | EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD | EL101(0;1;2;3; 4;5;6;7;8;9) V, EL101(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9)H V | Dti>0.4 mm, Ext.dcr≧8.1 mm, Vini,a/Vini,b: 5000 Vpeak, 110 °C | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40028391 |  | 05-04 |
|  | NingBo Qunxin Microelectronics Co., LTD | QX10xx-UNY- W | Dti>0.4 mm, Ext.dcr≧8.0 mm, Vini,a/Vini,b: 5000 Vpeak, 110 °C | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40051490 |  | 05-05 |
| 跨接電容(CY1) | SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | SMD | 最大220 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | EN 60384-14 | VDE 40058861 |  | 06-01 |
|  | Sichuan TRX Technology Co.,Ltd. | TRX series | 最大220 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | EN 60384-14 | ENEC ENEC-02084-M2 |  | 06-02 |
|  | Huizhou JingqinElectronic Components Co Ltd | SMD | 最大220 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | EN 60384-14 | ENEC ENEC-04145-M1 |  | 06-03 |
| 變壓器 (T1) | ChongQing JinLai Technology Corp | PQ20-A1231 | Class B | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 07 |
| -T1線架 | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | T200HF, T220NA, T375HF, T375J(G5)(G6), T200NA | 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E59481 |  | 08-01 |
|  | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | T373J | 至少V-1, 最小厚度1.0 mm, 150 °C | UL 94 | UL E59481 |  | 08-01 |
|  | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | PM-9630, PM- 9820, PM-9825, PM-9823 | 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E41429 |  | 08-02 |
| -T1三層絕緣線 | Furukawa Electric Co., Ltd. | TEX-E | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 006735 |  | 09-01 |
|  | Huizhou Huaying Electronic Technology Co Ltd | MIW-B* | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 40047994 |  | 09-02 |
| -T1三層絕緣線外部的絕緣膠帶(二次側) | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | CT* (c)(g), CT* (b)(g), WF* (c)(h), CT- 280B, CT-285B, PF* (d)(g), PZ* (b)(g) | 至少130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 10-01 |
|  | SYMBIO INC | 35660 (a), 35661 (c), MY130 (b), MY9XAF, 35660Y (e) | 130 °C | UL 510 | UL E50292 |  | 10-02 |
|  | DONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | CT* (c)(g)， CT* (b)(g)，PZ* (b)， WF*(c)(h) | 130°C | UL 510A | UL E324093 |  | 10-03 |
|  | 3M COMPANY | 1350-1 (b), 1350F-1 (b), 44 (a), 92 | 至少130 °C | UL 510 | UL E17385 |  | 10-04 |
|  | CHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY CO LTD | LY-XX* | 130 °C | UL 510 | UL E246820 |  | 10-05 |
| -T1絕緣膠帶 | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | CT* (c)(g), CT* (b)(g), WF* (c)(h), CT- 280B, CT-285B, PF* (d)(g), PZ* (b)(g) | 至少130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 10-01 |
|  | SYMBIO INC | 35660 (a), 35661 (c), MY130 (b), MY9XAF, 35660Y (e) | 130 °C | UL 510 | UL E50292 |  | 10-02 |
|  | DONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | CT* (c)(g)， CT* (b)(g)，PZ* (b)， WF*(c)(h) | 130°C | UL 510A | UL E324093 |  | 10-03 |
|  | 3M COMPANY | 1350-1 (b), 1350F-1 (b), 44 (a), 92 | 至少130 °C | UL 510 | UL E17385 |  | 10-04 |
|  | CHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY CO LTD | LY-XX* | 130 °C | UL 510 | UL E246820 |  | 10-05 |
| 變壓器 (T1) (替代) | SHENG YUAN BAC NINH ELECTRONIC ENGINEERING SCIENCE CO., Ltd | PQ20-A1231 | Class B | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 07 |
| -T1線架 | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | T200HF, T220NA, T375HF, T375J(G5)(G6), T200NA | 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E59481 |  | 08-01 |
|  | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | PM-9630, PM- 9820, PM-9825, PM-9823 | 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E41429 |  | 08-02 |
| -T1三層絕緣線 | E&B TECHNOLOGY CO LTD | E&B-XXX*YYZB, E&B-XXXB* / E&B-XXXB-1* | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 40023473 |  | 09-03 |
| -T1三層絕緣線外部的絕緣膠帶(二次側) | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | CP-3002, CT* (b)(g), CT* (c)(g), CT-280B, CT-282F, CT-285B, PF* (d)(g), PZ* (b)(g), WF* (c)(h) | 至少130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 10-01 |
|  | DONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | CT* (b)(g), CT* (c)(g), PF* (d)(g), PZ* (b), | 130 °C | UL 510 | UL E324093 |  | 10-03 |
|  | 3M COMPANY | 1350-1 (b), 1350F-1 (b), 44 (a) | 130 °C | UL 510 | UL E17385 |  | 10-04 |
|  | SYMBIO INC | 35660, 35660Y (e), 35661, 35661-3 (h), KA00, KA02, KA180, KA180K, KA200, MY9XAF, MY9YAF (h) | 130 °C | UL 510 | UL E50292 |  | 10-02 |
|  | CHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY COLTD | LY-XX* | 130 °C | UL 510 | UL E246820 |  | 10-05 |
| -T1絕緣膠帶 | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | CP-3002, CT* (b)(g), CT* c)(g), CT-280B, CT-282F, CT-285B, PF* (d)(g), PZ* (b)(g), WF* (c)(h) | 至少130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 10-01 |
|  | DONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | CT* (b)(g), CT* (c)(g), PF* (d)(g), PZ* (b),WF* (c)(h) | 130 °C | UL 510 | UL E324093 |  | 10-03 |
|  | 3M COMPANY | 1350-1 (b), 1350F-1 (b), 44 (a) | 130 °C | UL 510 | UL E17385 |  | 10-04 |
|  | SYMBIO INC | 35660,35660Y (e),35661,35661-3 (h), KA00, KA02, KA180, KA180K, KA200, MY9XAF, MY9YAF (h) | 130 °C | UL 510 | UL E50292 |  | 10-02 |
|  | CHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY CO LTD | LY-XX* | 130 °C | UL 510 | UL E246820 |  | 10-05 |
| 變壓器 (T1) (替代) | Huizhou Ruifan Technology Co Ltd | PQ20-A1231 | Class B | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 07 |
| -T1線架 | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | T200HF, T375HF, T200NA, T220NA, T375J(G5)(G6) | 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E59481 |  | 08-01 |
|  | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | T373J | 至少V-1, 最小厚度1.0 mm, 150 °C | UL 94 | UL E59481 |  | 08-01 |
|  | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | PM-9823, PM- 9630, PM-9820, PM-9825 | 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E41429 |  | 08-02 |
| -T1三層絕緣線 | Furukawa Electric Co., Ltd. | TEX-E | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 006735 |  | 09-01 |
|  | SHENZHEN KAIZHONG HEDONG NEW MATERIALS CO LTD | TIW-B, TIW-B-LITZ | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 40038861 |  | 09-04 |
|  | TOTOKU INC. | TIW-3X$+ | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 40051888 |  | 09-05 |
| -T1三層絕緣線外部的絕緣膠帶(二次側) | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | CT (b)(g), CT* (b)(g), CT* (c)(g), CT-280B, CT-285B, PZ* (b)(g), WF* (c)(h) | 至少130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 10-01 |
|  | DONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | CT* (c)(g), CT* (b)(g), PZ* (b), WF* (c)(h) | 至少130 °C | UL 510 | UL E324093 |  | 10-03 |
|  | SYMBIO INC | 35660, 35660W, 35660Y (e), 35661, Y130 (b), MY9XAF | 130 °C | UL 510 | UL E50292 |  | 10-02 |
|  | 3M COMPANY | 1350F-1 (b), 44 (a) | 130 °C | UL 510 | UL E17385 |  | 10-04 |
|  | CHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY CO LTD | LY-XX* | 130 °C | UL 510 | UL E246820 |  | 10-05 |
| -T1絕緣膠帶 | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | CT (b)(g), CT* (b)(g), CT* (c)(g), CT-280B, CT-285B, PZ* (b)(g), WF* (c)(h) | 至少130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 10-01 |
|  | DONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | CT* (b)(g), CT* (c)(g), PZ* (b), WF* (c)(h) | 至少130 °C | UL 510 | UL E324093 |  | 10-03 |
|  | 3M COMPANY | 1350F-1 (b), 44 (a) | 130 °C | UL 510 | UL E17385 |  | 10-04 |
|  | SYMBIO INC | 35660, 35660W, 35660Y (e), 35661, MY130 (b), MY9XAF | 130 °C | UL 510 | UL E50292 |  | 10-02 |
|  | CHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY CO LTD | LY-XX* | 130 °C | UL 510 | UL E246820 |  | 10-05 |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.1.2 |  | 插頭刃片極型檢查及尺度量測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | A | B | C(1) | D | E | F | G | H | I | J |  | K |
| 標示值 | 6.3 ±0.3 | 1.5 ±0.1 | 8 ±0.2 (6.3 ±0.3) | 14.6 max | 12.7 (Ref.) | 10.8 min | 17 ±1.3 | 11.7 ±0.4 | ψ3.5 min | ψ3 | +0.3 | 0.9 max |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2 |  |
| 量測值 | 6.26 | 1.48 | 6.26 | 14.20 | 12.70 | 11.20 | 16.10 | 11.69 | 3.84 | 3.14 |  | 0.79 |
| ±單位：mm 註(1)：無極性之刃片寬度同A尺寸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

測試儀器清單